# Restack Operation Guide

KooRemapper — Display Stack Assembly

# 1. Overview

restack은 단일 균질 솔리드 파트를 다층 재료 스택으로 교체하는 오퍼레이션입니다. 원본 파트의 노드를 압출 방향으로 재배열하여 새로운 레이어를 생성하며, 각 레이어는 독립적인 파트(PID), 단면(SECID), 재료(MID)를 갖습니다.

## 1.1 지원 레이어 타입

| 타입 | LS-DYNA 요소 | 특징 |
| --- | --- | --- |
| solid | ELEMENT_SOLID (ELFORM=1) | 완전 연속체. 인접 레이어와 노드 공유 (conformal) |
| tshell | ELEMENT_TSHELL | 두께 방향 적분점 지원 솔리드쉘 |
| shell | ELEMENT_SHELL (ELFORM=2) | 독립 mid-plane 노드 (NLOC=0). 접촉으로 인접 레이어와 연결 |

# 2. YAML 문법

## 2.1 오퍼레이션 레벨 필드

- type: restack

target_pid: 1              # 교체 대상 파트 ID (필수)

direction: z               # 압출 방향: x | y | z | auto (기본: auto)

element_type: solid        # 기본 레이어 타입: solid | tshell | shell

element_size: 0.0          # 레이어당 요소 크기 [mm] (0=비활성)

interface_contact: tied    # tied | czm | czm_auto (기본: tied)

czm_normal: 50.0           # [MPa] CZM 법선 파손 응력 (czm/czm_auto 필요)

czm_shear:  30.0           # [MPa] CZM 전단 파손 응력 (czm/czm_auto 필요)

drop_height: 1000.0        # [mm] 낙하 높이 (czm_auto 전용)

layers:

- ...

## 2.2 레이어 레벨 필드

layers:

- title: Layer_Name        # *PART 제목 (미지정 시 "Restack Layer N")

thickness: 0.050         # 레이어 총 두께 [mm] (필수)

num_elements: 2          # 두께 방향 요소 수

element_type: solid      # 레이어별 타입 override

czm_normal: 40.0         # 이 레이어 인터페이스 법선 파손 응력 override

czm_shear:  20.0         # 이 레이어 인터페이스 전단 파손 응력 override

material_card: |

*MAT_ELASTIC_TITLE

...

# 3. 계면 접촉 모드

Solid-Solid 인터페이스는 노드를 공유(conformal)하므로 접촉이 불필요합니다. Shell 레이어가 있는 인터페이스에만 자동으로 SET_SEGMENT + 접촉 카드가 생성됩니다.

## 3.1 tied (기본)

*CONTACT_TIED_SURFACE_TO_SURFACE_OFFSET 사용. 파손 없이 영구 결합.

*CONTACT_TIED_SURFACE_TO_SURFACE_OFFSET

$#  ssid  msid  sstyp=0  mstyp=0  ...  spr=1  mpr=1

$#  fs=0  fd=0  dc=0     vc=0     ...  dt=1e20

$#  sfsa=1 sfsb=1 ...

## 3.2 czm

*CONTACT_TIED_SURFACE_TO_SURFACE_FAILURE 사용. FS/FD 초과 시 분리.

interface_contact: czm

czm_normal: 50.0    # FS — 법선 인장 파손 응력 [MPa]

czm_shear:  30.0    # FD — 전단 파손 응력 [MPa]

# 레이어별 override 가능:

layers:

- title: PSA4_ADV

czm_normal: 45.0

czm_shear:  25.0

## 3.3 czm_auto

czm와 동일하되 VC(점성 감쇠 계수)를 재료 카드의 Prony 급수와 낙하 높이로 자동 계산합니다. MAT_GENERAL_VISCOELASTIC과 MAT_VISCOELASTIC 모두 지원합니다.

interface_contact: czm_auto

drop_height: 1000.0     # 1m 낙하

# VC 계산 체인:

# v = √(2 × 9810 × h)            [mm/s]

# ω = 2π × v / t_layer           [rad/s]

# G''(ω) = Σ gᵢ × ωτᵢ/(1+ω²τᵢ²) [MPa]   ← 전체 Prony 항 합산

# VC = G''(ω) / (ω × t_layer)   [MPa·s/mm]

| ω 범위 | PSA 거동 | G'' 기여 |
| --- | --- | --- |
| ω ≪ βᵢ (저주파) | PSA 연질 (G∞ 지배) | 크다 (에너지 소산 큼) |
| ω ≫ βᵢ (고주파) | PSA 동결 (Σgᵢ 지배) | 작다 (탄성 거동 지배) |
| 1m 낙하, t=0.025mm | ω ≈ 1.1×10⁶ rad/s | G'' ≈ 0.95 MPa |

# 4. Shell 레이어 동작

Shell 레이어는 인접 Solid와 노드를 공유하지 않습니다. 독립적인 mid-plane 노드가 생성되며(NLOC=0), SET_SEGMENT 쌍으로 위아래 Solid 각각에 tied/CZM 접촉이 연결됩니다.

[Solid A top face]       ← SET_SEGMENT (master)

↕  CONTACT_TIED / CONTACT_TIED_FAILURE

[Shell mid-plane nodes]  ← SET_SEGMENT (slave), NLOC=0, 독립 노드

↕  CONTACT_TIED / CONTACT_TIED_FAILURE

[Solid B bottom face]    ← SET_SEGMENT (master)

인터페이스 케이스별 Slave/Master 설정:

| 인터페이스 케이스 | Slave (ssid) | Master (msid) |
| --- | --- | --- |
| Solid → Shell (하부 solid, 상부 shell) | Shell selfSegs | Solid top face |
| Shell → Solid (하부 shell, 상부 solid) | Shell selfSegs | Solid bottom face |
| Shell → Shell (양쪽 shell) | 하부 Shell selfSegs | 상부 Shell selfSegs |

# 5. 두께 불일치 처리

레이어 총 두께 합(Σt)이 원본 파트 두께(t₀)와 다를 경우 다음 두 단계로 처리됩니다.

① 노드 강제 스케일링

모든 노드 Z좌표를 planeFrac × t₀로 계산하여 원본 범위에 맞춤. 각 레이어 실제 두께 = (layer_t / Σt) × t₀로 비례 변환됩니다.

② *INITIAL_STRAIN_SOLID 자동 삽입

ε = (t₀ / Σt) - 1.0   # 압축: ε < 0 / 인장: ε > 0

*INITIAL_STRAIN_SOLID

$#     eid

$#   epsxx     epsyy     epszz     epsxy     epsyz     epszx

[eid]

0.0       0.0       [ε]       0.0       0.0       0.0   ← z-axis 예시

E/nu가 불필요합니다. LS-DYNA가 각 레이어의 재료 모델로 응력을 자동 계산합니다. Shell 레이어는 skip됩니다.

⚠ 총 두께를 정확히 맞추면 prestress 없이 가장 깔끔한 초기 상태를 얻습니다.

# 6. 자동 생성 카드 요약

| 카드 | 조건 |
| --- | --- |
| *PART + *SECTION_SOLID + *MAT_* | 모든 solid/tshell 레이어 |
| *SECTION_SHELL (ELFORM=2, NLOC=0) | shell 레이어 |
| *SET_SEGMENT × 2 | shell-solid 계면마다 |
| *CONTACT_TIED_SURFACE_TO_SURFACE_OFFSET | interface_contact: tied |
| *CONTACT_TIED_SURFACE_TO_SURFACE_FAILURE | interface_contact: czm / czm_auto |
| *INITIAL_STRAIN_SOLID | 총 두께 불일치 (solid 요소만) |

# 7. 예제 파일

| 파일 | 설명 | 접촉 |
| --- | --- | --- |
| simplebox.yaml | 알루미늄 박스 생성 (generate only) → simplebox.k | — |
| b7_allsolid.yaml | 전 11층 solid, conformal mesh | 없음 |
| b7_mixed.yaml | solid + shell 혼합 (권장 구조) | tied |
| b7_czm.yaml | solid + shell, Prony 자동 감쇠 | czm_auto |
| b7_psa_solid.yaml | PSA4/5/6/7 solid, BarrierPI shell | tied |
| gen_al_box.yaml | generate + restack 일체형 원본 | tied |

# 실행 순서

KooRemapper assemble examples/assemble_display/simplebox.yaml

KooRemapper assemble examples/assemble_display/b7_mixed.yaml    # 또는 원하는 버전

# 8. B7_PV1 디스플레이 스택 상세

박스: 67.0 × 145.0 × 0.395 mm, 134 × 290 × 1 요소, Al (E=70000 MPa, ρ=2.7×10⁻⁹ t/mm³)

## 8.1 레이어 구성

| # | 레이어 | 두께 [mm] | 밀도 [t/mm³] | 재료 | 타입 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PL_ADV (Polarizer Film) | 0.054 | 1.35e-9 | MAT_GENERAL_VISCOELASTIC | solid 2ea |
| 2 | PSA0_ADV | 0.035 | 1.10e-9 | MAT_GENERAL_VISCOELASTIC | solid 2ea |
| 3 | FTG_F (Thin Glass Film) | 0.050 | 1.35e-9 | MAT_ELASTIC (E=3000) | solid 2ea |
| 4 | PSA1_ADV | 0.075 | 1.10e-9 | MAT_GENERAL_VISCOELASTIC | solid 2ea |
| 5 | Panel-F | 0.030 | 1.42e-9 | MAT_ELASTIC (E=3300) | solid 2ea |
| 6 | PSA4_ADV | 0.025 | 1.10e-9 | MAT_GENERAL_VISCOELASTIC | shell 1ea ★ |
| 7 | P-film_ADV | 0.050 | 1.39e-9 | MAT_GENERAL_VISCOELASTIC | solid 2ea |
| 8 | PSA5_ADV | 0.015 | 1.10e-9 | MAT_GENERAL_VISCOELASTIC | shell 1ea ★ |
| 9 | BarrierPI | 0.025 | 1.40e-9 | MAT_ELASTIC (E=3000) | shell 1ea ★ |
| 10 | PSA6_ADV | 0.016 | 1.10e-9 | MAT_GENERAL_VISCOELASTIC | shell 1ea ★ |
| 11 | PSA7_ADV | 0.020 | 1.10e-9 | MAT_GENERAL_VISCOELASTIC | shell 1ea ★ |
| — | 합계 | 0.395 | — | — |  |

★ shell 레이어는 양쪽 solid와 tied/CZM 접촉으로 연결

## 8.2 PSA Prony 급수 (MID=14, bulk=800 MPa)

| 항 | gᵢ [MPa] | βᵢ [1/s] | τᵢ | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G∞ | 0.3 | 0 | ∞ | 장기 전단 강성 |
| 1 | 2.0 | 1 | 1 s | 저속 완화 |
| 2 | 5.0 | 10 | 100 ms |  |
| 3 | 15.0 | 100 | 10 ms |  |
| 4 | 40.0 | 1,000 | 1 ms | 낙하 충격 지배 항 |
| 5 | 100.0 | 10,000 | 0.1 ms | 고속 완화 |

## 8.3 czm_auto VC 계산 예시 (1m 낙하)

| 레이어 | 두께 [mm] | ω [rad/s] | G'' [MPa] | VC [MPa·s/mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PSA4 | 0.025 | ≈ 1.11×10⁶ | ≈ 0.95 | ≈ 3.5×10⁻⁸ |
| PSA5 | 0.015 | ≈ 1.86×10⁶ | ≈ 0.57 | ≈ 1.3×10⁻⁸ |
| PSA6 | 0.016 | ≈ 1.74×10⁶ | ≈ 0.60 | ≈ 1.4×10⁻⁸ |
| PSA7 | 0.020 | ≈ 1.39×10⁶ | ≈ 0.76 | ≈ 2.0×10⁻⁸ |

v_impact = √(2 × 9810 × 1000) ≈ 4429 mm/s

# 9. 변경 이력

| 버전 | 변경 내용 |
| --- | --- |
| v1.2.0 | restack 기본 기능 (solid/tshell 레이어) |
| v1.2.x | shell 레이어 지원, NLOC=0 independent mid-plane 노드 |
| v1.2.x | title 필드 — *PART 제목 per-layer 지정 |
| v1.2.x | SET_SEGMENT 기반 tied contact (PID 방식 → 세그먼트 방식) |
| v1.2.x | interface_contact: czm — CONTACT_TIED_SURFACE_TO_SURFACE_FAILURE |
| v1.2.x | interface_contact: czm_auto — MAT_GENERAL_VISCOELASTIC/MAT_VISCOELASTIC Prony 자동 VC 계산 |
| v1.2.x | per-layer czm_normal / czm_shear override |
| v1.2.x | 두께 불일치: *INITIAL_STRESS_SOLID → *INITIAL_STRAIN_SOLID (재료 독립) |