IGA (Isogeometric Analysis) 가이드

KooRemapper v1.3.0 기준  |  LS-DYNA R12+ 전용

1. 개요

1.1 IGA란 무엇인가

IGA(Isogeometric Analysis, 등기하해석)는 CAD와 CAE를 통합하는 수치해석 방법론이다. 기존 유한요소법(FEM)이 Lagrange 다항식 기반의 형상 함수를 사용하는 반면, IGA는 NURBS(Non-Uniform Rational B-Spline)를 형상 함수로 직접 사용한다.

FEM과 IGA의 주요 차이점:

| 항목 | FEM (HEX8/TET4) | IGA (NURBS) |
| --- | --- | --- |
| 형상 함수 | Lagrange 다항식 | NURBS 기저함수 |
| 형상 표현 | 근사 (절점 보간) | 정확 (CAD와 동일) |
| 연속성 | C0 (요소 경계) | Cp-1 (p차 기준) |
| 제어점 | 해석 자유도와 일치 | CAD 제어점 역할 |
| 메시 세분화 | h-refinement (분할) | k-refinement (차수+세분화 동시) |
| 곡면 품질 | 메시에 의존 | NURBS로 항상 보장 |

IGA는 특히 얇은 쉘, 유체-구조 연성(FSI), 접촉 해석에서 FEM 대비 높은 정밀도를 보인다.

1.2 LS-DYNA에서의 IGA

LS-DYNA는 R12 버전부터 IGA solid 해석을 지원한다. KooRemapper가 활용하는 핵심 방식은 Trimmed NURBS Volume으로, 다음과 같은 구조를 가진다:

*IGA_DEV_VOLUME_XYZ + TETMSH=-1 옵션

기존 FE tet/hex mesh를 내부 형상으로 사용 (trimming 경계)

NURBS 직육면체 박스(trivariate B-spline patch)가 FE mesh를 완전히 감싸는 구조

LS-DYNA가 FE mesh의 면을 trim 경계로 인식하여 NURBS 적분점을 내부에만 배치

이 방식의 장점은 기존 FE mesh를 그대로 활용하면서 NURBS의 고차 연속성 및 수렴성을 얻을 수 있다는 점이다.

1.3 KooRemapper가 자동화하는 것

KooRemapper의 iga 명령은 다음 과정을 완전 자동화한다:

1. Bounding Box 계산: 대상 FE 파트의 모든 절점 좌표에서 최소/최대값 탐색

2. Offset 확장: YAML 설정에 따른 bbox 확장 (고정값 / 비율 스케일 / 자동)

3. NURBS 제어점 생성: 2×2×2 직육면체 제어점 배치 (8개 코너)

4. 파라미터 출력: *PARAMETER_LOCAL로 모든 값 기록 (LS-DYNA 참조 가능)

5. 재질 복사: 원본 FE 파트의 MAT 카드를 새 MID로 복사

6. IGA 키워드 생성: *IGA_DEV_STABILIZATION, *PART, *SECTION_IGA_SOLID, *IGA_DEV_VOLUME_XYZ, *IGA_SOLID, *IGA_3D_NURBS_XYZ, *IGA_REFINE_SOLID

7. 파일 분리 출력: 파트별 _iga_pN.k 파일 생성

8. 메인 파일에 *INCLUDE 삽입: FE mesh와 IGA 정의를 연결

2. 작동 원리

2.1 Trimmed NURBS Volume 개념

FE mesh를 trim 경계로 사용하는 방식으로, NURBS 박스가 FE mesh를 감싸는 구조이다:

NURBS 박스 (IGA_3D_NURBS_XYZ)

┌─────────────────────────────────┐

│  offset                         │

│  ┌─────────────────────────┐    │

│  │  FE Solid Part          │    │

│  │  (TET4/HEX8 mesh)       │    │

│  │                         │    │

│  └─────────────────────────┘    │

│                  offset         │

└─────────────────────────────────┘

FE mesh: 원본 LS-DYNA FE solid 파트 (trim 경계 역할)

NURBS 박스: FE mesh bbox를 offset만큼 확장한 직육면체

TETMSH=-1: LS-DYNA에 FE mesh의 외면을 trim 경계로 사용하라는 지시

적분점: NURBS 박스 내부 + FE mesh 내부 영역에만 배치됨

2.2 생성 흐름

FE K-파일 로드

↓

대상 PID 절점 좌표 수집 (added elements 포함)

↓

BBox 계산: xmin/xmax/ymin/ymax/zmin/zmax

↓

Offset 계산 (bbox_scale or fixed offset or auto)

↓

새 ID 할당: newId = ++maxPartId_

새 MID 할당: newMid = ++maxMaterialId_

↓

원본 MAT 블록 추출 + MID 교체

↓

generateIGAContent() → *PARAMETER_LOCAL + 카드 직렬화

↓

igaFiles_ 목록에 추가

↓

writeOutput() 호출 시:

- 메인 K파일: FE mesh 전체 + *INCLUDE _iga_pN.k

- _iga_pN.k: IGA 정의 + *END

2.3 ID 할당 규칙

IGA 파트는 FE 파트와 다른 PID, SECID, MID를 사용해야 한다 (LS-DYNA 요건).

PID = SECID = newId: 하나의 IGA 파트에 PID와 SECID를 동일하게 설정 (단일 NURBS 패치)

newId: 현재 모델의 maxPartId_에 +1

newMid: 현재 모델의 maxMaterialId_에 +1 (FE 파트 MID와 반드시 달라야 함)

3. YAML 문법

3.1 독립 실행 모드 (standalone iga command)

KooRemapper iga config.yaml

YAML 최상위 필드 구조:

base_model: block_2x2x1.k    # 입력 K-파일 (필수)

output: result                # 출력 prefix (필수, 확장자 없이)

targets:

- target_pid: 1

element_size: 4.0

# ... 추가 파라미터

3.2 assemble 모드 (assemble 명령 내 operation)

base_model: model.k

output: result

operations:

- type: iga

targets:

- target_pid: 1

element_size: 4.0

- target_pid: 2

element_size: 3.0

element_size_r: 2.0

3.3 target 필드 전체 목록

| 필드 | 타입 | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| target_pid | int | 필수 | 대상 FE 파트 PID |
| element_size | float | 1.0 | NURBS 박스의 균일 복셀 크기 (rr=rs=rt) |
| element_size_r | float | 0.0 | r(x)방향 복셀 크기 (0이면 element_size 사용) |
| element_size_s | float | 0.0 | s(y)방향 복셀 크기 (0이면 element_size 사용) |
| element_size_t | float | 0.0 | t(z)방향 복셀 크기 (0이면 element_size 사용) |
| offset | float | -1.0 | bbox 고정 확장량 (-1이면 auto = element_size 사용) |
| bbox_scale | float | 0.0 | 균일 bbox 스케일 (0=비활성; 1.5 = 각 측면 +25% 확장) |
| bbox_scale_r | float | 0.0 | r(x)방향 bbox 스케일 (0이면 bbox_scale 사용) |
| bbox_scale_s | float | 0.0 | s(y)방향 bbox 스케일 |
| bbox_scale_t | float | 0.0 | t(z)방향 bbox 스케일 |
| ir | int | 0 | 적분 방식 (0=reduced Gauss, 1=full Gauss) |
| styp | int | 4 | IGA_DEV_STABILIZATION의 LCP 안정화 타입 |
| tollg | float | 1.0e-3 | LCP 안정화 임계값 |
| pr | int | 1 | r(x)방향 NURBS 다항식 차수 (1=선형, 2=2차, 3=3차) |
| ps | int | 1 | s(y)방향 NURBS 다항식 차수 |
| pt | int | 1 | t(z)방향 NURBS 다항식 차수 |
| nisr | int | 1 | r방향 적분점 수 |
| niss | int | 1 | s방향 적분점 수 |
| nist | int | 1 | t방향 적분점 수 |

4. bbox 확장(offset) 계산 방법

NURBS 박스는 FE 파트의 bounding box보다 반드시 커야 한다 (FE mesh가 박스 안에 완전히 포함되어야 함). Offset은 각 축 방향으로 bbox를 얼마나 확장할지를 결정한다.

4.1 우선순위 (높은 순서)

1순위: bbox_scale_r/s/t (축별 스케일)

2순위: bbox_scale (균일 스케일)

3순위: offset >= 0 (고정 확장량)

4순위: auto = element_size (기본, offset=-1일 때)

각 축에 대해 독립적으로 계산된다.

4.2 수식

bbox_scale 또는 bbox_scale_r/s/t 사용 시:

off_axis = (scale - 1.0) / 2.0 × len_axis

예) bbox_scale=1.5, lenR=20.0:

offR = (1.5 - 1.0) / 2.0 × 20.0 = 5.0

결과: rxminn = xmin - 5.0, rxmaxx = xmax + 5.0

고정 offset 사용 시 (offset >= 0):

offR = offS = offT = offset (지정값 그대로)

자동(auto) 사용 시 (offset = -1, 기본값):

offR = rr (element_size_r 또는 element_size)

offS = rs (element_size_s 또는 element_size)

offT = rt (element_size_t 또는 element_size)

4.3 확장된 bbox 파라미터 (사전 계산)

계산된 확장 bbox는 *PARAMETER_LOCAL에 사전 계산된 값으로 저장된다. 이는 LS-DYNA의 *PARAMETER_EXPRESSION_LOCAL 호환성 문제를 피하기 위한 설계이다.

| 파라미터 | 값 (수식) |
| --- | --- |
| Rrxminn | xmin - offR (NURBS 박스 X 최솟값) |
| Rrxmaxx | xmax + offR (NURBS 박스 X 최댓값) |
| Rryminn | ymin - offS (NURBS 박스 Y 최솟값) |
| Rrymaxx | ymax + offS (NURBS 박스 Y 최댓값) |
| Rrzminn | zmin - offT (NURBS 박스 Z 최솟값) |
| Rrzmaxx | zmax + offT (NURBS 박스 Z 최댓값) |

5. NURBS 파라미터 의미

5.1 다항식 차수 (pr, ps, pt)

NURBS B-spline의 차수(degree)를 각 방향별로 지정한다.

| 값 | 의미 | 연속성 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 선형 | C0 | 단순 형상, 빠른 계산 |
| 2 | 2차 | C1 | 응력 구배 표현, 얇은 부품 |
| 3 | 3차 | C2 | 고정밀 해석, 복잡한 응력분포 |

실용 가이드:

얇은 평판 (두께 방향): pt=1 또는 pt=2로 시작

평면 방향: pr=2, ps=2로 수렴성 향상

계산 비용: 차수가 높을수록 비례하여 증가

5.2 k-refinement와 요소 크기 (rr, rs, rt)

rr/rs/rt는 *IGA_REFINE_SOLID에서 사용하는 목표 요소 크기이다. k-refinement는 차수를 높이면서 동시에 knot을 삽입하는 IGA 고유의 세분화 방식이다.

*IGA_REFINE_SOLID

rid    rtyp=2      ← 균일 refinement

hrtyp=2  rr  rs  rt  ← h-refinement 요소 크기 목표

itr=2  its=2  itt=2  ← 각 방향 minimum 분할 수

rtyp=2: 균일(uniform) refinement / hrtyp=2: h-type (요소 크기 기반) refinement

5.3 적분점 수 (nisr, niss, nist)

| 값 | 의미 |
| --- | --- |
| 1 | 기본 (reduced integration에서 충분) |
| 2 | 정밀 (고차 NURBS에서 권장) |

5.4 적분 방식 (ir)

| 값 | 명칭 | 특성 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Reduced Gauss | 빠름, 대부분의 경우 충분, 기본값 |
| 1 | Full Gauss | 정밀, volumetric locking 억제에 유리 |

ir=0이 기본이며, 대부분의 고체 해석에 적합하다. 비압축성 재료(고무 등)나 높은 포아송비에서는 ir=1 권장.

5.5 LCP 안정화 (styp, tollg)

*IGA_DEV_STABILIZATION은 IGA trimmed volume 경계에서의 LCP(Linear Complementarity Problem) 안정화를 제어한다.

| 파라미터 | 기본값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| styp=4 | 4 | 안정화 타입 (LS-DYNA 내부 정의) |
| tollg=1e-3 | 1.0e-3 | 적분점 제거 임계값 (NURBS 박스 경계 근처 처리) |

tollg를 너무 크게 하면 필요한 적분점이 제거되어 정밀도 저하, 너무 작으면 경계 불안정 발생 가능.

6. 생성 파일 구조

6.1 메인 파일 (<output>.k)

원본 FE mesh를 완전히 보존하며, IGA 파트는 파트 정의 자체는 그대로 둔다 (FE tetmesh로 사용). 파일 끝에 *INCLUDE로 IGA 파일을 참조한다.

*KEYWORD

*TITLE

(원본 제목)

*NODE

(원본 절점 전체)

*ELEMENT_SOLID

(원본 요소 전체 - IGA의 fepid로 사용됨)

*PART

(원본 FE 파트 정의들)

*SECTION_SOLID

(원본 섹션)

*MAT_ELASTIC (또는 원본 재질)

(원본 재질 - MID 1)

*INCLUDE

<output>_iga_p1.k

*INCLUDE

<output>_iga_p2.k    (다중 파트의 경우)

*END

6.2 IGA 파일 (<output>_iga_pN.k)

파트별로 별도 파일이 생성된다. 파일명 형식: <output_basename>_iga_p<PID>.k

*KEYWORD

$ IGA solid wrapper for FE part N

$ Generated by KooRemapper

$---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7----+----8

*PARAMETER_LOCAL

(모든 파라미터)

*MAT_ELASTIC (또는 원본 재질 타입)

(MID = newMid로 복사)

*IGA_DEV_STABILIZATION

*PART

*SECTION_IGA_SOLID

*IGA_DEV_VOLUME_XYZ

*IGA_SOLID

*IGA_3D_NURBS_XYZ

*IGA_REFINE_SOLID

*END

7. 생성 카드 상세 해설

7.1 *PARAMETER_LOCAL

IGA 파일의 모든 수치값을 파라미터로 선언한다. 파라미터명 앞의 'I'는 정수(Integer), 'R'은 실수(Real)를 의미한다.

전체 파라미터 목록:

| 파라미터명 | 타입 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| Iid | int | 이 IGA 파트의 PID = SECID |
| Imid | int | IGA 파트용 새 MID (FE와 다름) |
| Ifepid | int | 원본 FE 파트 PID (trim 경계) |
| Rxmin | real | FE bbox X 최솟값 |
| Rxmax | real | FE bbox X 최댓값 |
| Rymin | real | FE bbox Y 최솟값 |
| Rymax | real | FE bbox Y 최댓값 |
| Rzmin | real | FE bbox Z 최솟값 |
| Rzmax | real | FE bbox Z 최댓값 |
| Rrr | real | r방향 NURBS refinement 요소 크기 |
| Rrs | real | s방향 NURBS refinement 요소 크기 |
| Rrt | real | t방향 NURBS refinement 요소 크기 |
| Rofr | real | r방향 bbox 확장량 (offset) |
| Rofs | real | s방향 bbox 확장량 |
| Roft | real | t방향 bbox 확장량 |
| Iir | int | 적분 방식 (0=reduced, 1=full) |
| Istyp | int | LCP 안정화 타입 |
| Rtollg | real | LCP 임계값 |
| Rrxminn | real | NURBS 박스 X 최솟값 (= Rxmin - Rofr) |
| Rrxmaxx | real | NURBS 박스 X 최댓값 (= Rxmax + Rofr) |
| Rryminn | real | NURBS 박스 Y 최솟값 (= Rymin - Rofs) |
| Rrymaxx | real | NURBS 박스 Y 최댓값 (= Rymax + Rofs) |
| Rrzminn | real | NURBS 박스 Z 최솟값 (= Rzmin - Roft) |
| Rrzmaxx | real | NURBS 박스 Z 최댓값 (= Rzmax + Roft) |

파라미터 참조 방식: LS-DYNA 카드에서 &id, &mid, &rxminn 등으로 참조.

형식 예시 (10-char 고정폭 필드):

Iid                3     ← 타입(I/R)+이름을 10자로 패딩, 값 10자 우측정렬

Rxmin              0

Rrxminn           -4

7.2 재질 카드 (*MAT_*)

원본 FE 파트의 MAT 카드를 그대로 복사하되, MID 필드를 newMid로 교체한다. 원본 MAT를 찾지 못한 경우 경고 주석 + 더미 *MAT_ELASTIC (모든 값 0.0) 삽입.

*MAT_ELASTIC

$#     mid        ro         e        pr        da        db  not used

2  7.85E-09    210000       0.3

7.3 *IGA_DEV_STABILIZATION

LCP 안정화 설정. Trimmed volume의 경계 처리를 위한 개발자 옵션.

*IGA_DEV_STABILIZATION

$#      sid      styp                                   tollg

&id     &styp                                  &tollg

| 필드 | 파라미터 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| SID | &id | Set ID (이 IGA 파트 ID와 동일) |
| STYP | &styp | 안정화 타입 (기본: 4) |
| TOLLG | &tollg | 적분점 제거 임계값 (기본: 1.0e-3) |

7.4 *PART

*PART

$#

IGA_Part_1

$#     pid     secid       mid     eosid      hgid      grav    adpopt      tmid

&id      &id     &mid

제목 행: IGA_Part_<fepid> (원본 FE PID 번호 포함)

pid = secid = &id: 동일한 ID 공유 (NURBS patch 1개이므로)

mid = &mid: IGA 전용 재질 ID (FE와 반드시 다름)

7.5 *SECTION_IGA_SOLID

*SECTION_IGA_SOLID

$#   secid    elform        ir

&id        0      &ir

| 필드 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| SECID | &id | 섹션 ID (PID와 동일) |
| ELFORM | 0 | 요소 정식화 자동 (LS-DYNA가 선택) |
| IR | &ir | 적분 방식 (0=reduced, 1=full) |

7.6 *IGA_DEV_VOLUME_XYZ

Trimmed NURBS volume 정의 (핵심 카드). TETMSH=-1이 FE mesh를 trim 경계로 사용하게 한다.

*IGA_DEV_VOLUME_XYZ

$#     vid   patchid       pid      esid      fsid    TETMSH      MYTP

&id      &id                                  -1

$#     PID of existing FEA solid with tetmesh

&fepid

$#   brid1     brid2     brid3     brid4     brid5     brid6     brid7     brid8

(빈 행)

| 필드 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| VID | &id | Volume ID |
| PATCHID | &id | NURBS patch ID (*IGA_3D_NURBS_XYZ의 patchid) |
| PID | (빈칸) | 이 볼륨이 속할 IGA 파트 PID |
| TETMSH | -1 | FE mesh를 trim 경계로 사용 (핵심!) |
| FE PID | &fepid | trim 경계로 사용할 FE 파트 PID (Card 2) |

7.7 *IGA_SOLID

*IGA_SOLID

$#     sid       pid      nisr      niss      nist       rid

&id      &id        1        1        1      &id

| 필드 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| SID | &id | Solid set ID |
| PID | &id | 연결할 IGA 파트 PID |
| NISR | nisr | r방향 적분점 수 |
| NISS | niss | s방향 적분점 수 |
| NIST | nist | t방향 적분점 수 |
| RID | &id | *IGA_REFINE_SOLID의 RID 참조 |

7.8 *IGA_3D_NURBS_XYZ

NURBS 볼륨 패치 정의 (B-spline 제어점, knot 벡터).

*IGA_3D_NURBS_XYZ

$# patchid        nr        ns        nt        pr        ps        pt

&id        2        2        2        1        1        1

$#    unir      unis      unit

1        1        1

$#            rfirst               rlast

&rxminn             &rxmaxx

$#            sfirst               slast

&ryminn             &rymaxx

$#            tfirst               tlast

&rzminn             &rzmaxx

$#                 x                   y                   z                 wgt

&rxminn             &ryminn             &rzminn                 1.0

&rxmaxx             &ryminn             &rzminn                 1.0

&rxminn             &rymaxx             &rzminn                 1.0

&rxmaxx             &rymaxx             &rzminn                 1.0

&rxminn             &ryminn             &rzmaxx                 1.0

&rxmaxx             &ryminn             &rzmaxx                 1.0

&rxminn             &rymaxx             &rzmaxx                 1.0

&rxmaxx             &rymaxx             &rzmaxx                 1.0

Card 1 필드 설명:

| 필드 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| PATCHID | &id | 이 패치의 ID (IGA_DEV_VOLUME_XYZ와 일치) |
| NR | 2 | r방향 제어점 수 |
| NS | 2 | s방향 제어점 수 |
| NT | 2 | t방향 제어점 수 |
| PR | pr | r방향 다항식 차수 |
| PS | ps | s방향 다항식 차수 |
| PT | pt | t방향 다항식 차수 |

unir=unis=unit=1: 균일(uniform) knot 분포 지시자. rfirst/rlast ~ tfirst/tlast: 각 방향 knot 범위 (= NURBS 박스 좌표 범위). 제어점 8개: 2×2×2 코너점, 루프 순서 k(z) → j(y) → i(x), 가중치 wgt=1.0.

7.9 *IGA_REFINE_SOLID

*IGA_REFINE_SOLID

$      rid      rtyp

&id        2

$    hrtyp        rr        rs        rt

2      &rr      &rs      &rt

$      itr       its       itt

2        2        2

| 필드 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| RID | &id | Refinement ID (*IGA_SOLID에서 참조) |
| RTYP | 2 | Refinement 타입: 2=균일(uniform) |
| HRTYP | 2 | h-refinement 타입: 2=요소 크기 기반 |
| RR | &rr | r방향 목표 요소 크기 |
| RS | &rs | s방향 목표 요소 크기 |
| RT | &rt | t방향 목표 요소 크기 |
| ITR | 2 | r방향 최소 refinement 반복 횟수 |
| ITS | 2 | s방향 최소 refinement 반복 횟수 |
| ITT | 2 | t방향 최소 refinement 반복 횟수 |

8. 예제 파일

8.1 block_2x2x1.k (기본 FE 베이스 모델)

20×10mm 평면 2×2 HEX8 메시, z방향 두 층(각 5mm 높이):

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 전체 크기 | x=0~20, y=0~10, z=0~10 (mm) |
| 절점 수 | 18개 (6×3 그리드) |
| 요소 수 | 4개 HEX8 (2×2 패턴) |
| PID 1 (하부) | Lower layer, z=0~5, eid=1,2 |
| PID 2 (상부) | Upper layer, z=5~10, eid=3,4 |
| 재질 | MAT_ELASTIC: ro=7.85e-9 (t/mm/s), E=210000 MPa, nu=0.3 |
| 섹션 | SECTION_SOLID: secid=1, elform=1 (constant stress) |

8.2 iga_single.yaml (최소 설정)

# 단일 파트 IGA - 최소 설정

base_model: block_2x2x1.k

output: iga_single_result

targets:

- target_pid: 1

element_size: 4.0

결과 해석:

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| PID 1 bbox | x[0,20], y[0,10], z[0,5] |
| auto offset | 4.0 (= element_size) |
| NURBS 박스 | x[-4,24], y[-4,14], z[-4,9] |
| rr=rs=rt | 4.0 (균일 복셀) |
| ir/styp/tollg | 0 / 4 / 1.0e-3 (기본값) |
| pr/ps/pt | 1/1/1 (선형, 기본값) |
| 신규 IGA id | 3 (maxPartId+1) |
| 신규 IGA mid | 2 (maxMaterialId+1) |

8.3 iga_multipart.yaml (다중 파트 + 축별 복셀)

base_model: block_2x2x1.k

output: iga_multipart_result

targets:

- target_pid: 1

element_size: 4.0     # 균일 복셀 4mm

ir: 0                 # reduced Gauss

styp: 4

tollg: 1.0e-3

- target_pid: 2

element_size: 3.0     # t방향 기본값

element_size_r: 2.0   # r방향 더 촘촘

element_size_s: 2.0   # s방향 더 촘촘

ir: 1                 # full Gauss (정밀)

pr: 2                 # r방향 2차

ps: 2                 # s방향 2차

pt: 1                 # t방향 1차 유지

PID 2 결과: rr=2.0, rs=2.0, rt=3.0 / NURBS 박스: x[-2,22], y[-2,12], z[2,13]

8.4 iga_scale.yaml (bbox_scale 비율 확장)

base_model: block_2x2x1.k

output: iga_scale_result

targets:

- target_pid: 1

element_size: 4.0

bbox_scale: 1.5         # 각 변 × 1.5 (양측 +25%)

- target_pid: 2

element_size: 3.0

bbox_scale_r: 2.0       # r: +50% 양측

bbox_scale_s: 1.3       # s: +15% 양측

bbox_scale_t: 3.0       # t: +100% 양측

ir: 1

PID 1 계산: lenR=20→offR=5.0, lenS=10→offS=2.5, lenT=5→offT=1.25

PID 2 계산: offR=10.0, offS=1.5, offT=5.0 (축별 scale 독립 적용)

9. 주요 파라미터 선택 가이드

9.1 element_size 설정

권장: FE mesh 평균 요소 크기의 1~4배

얇은 판재 (두께 방향 HEX8 1층):

element_size_t: 두께/2 ~ 두께×2 (두께 방향 NURBS 간격)

element_size_r/s: 면내 HEX 크기의 2~4배

3D 솔리드:

element_size: FE 요소 크기의 2~3배 (균일)

너무 작은 element_size → 과도한 NURBS refinement → 계산 비용 급증. 너무 큰 element_size → 해상도 부족 → 응력 분포 불량.

9.2 offset vs bbox_scale 선택

| 방식 | YAML | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 고정 offset | offset: 2.0 | 파트 크기와 무관하게 일정한 여유 확보 |
| 비율 scale | bbox_scale: 1.2 | 파트 크기 대비 일정 비율(20%) 여유 |
| auto (기본) | (offset 미지정) | element_size를 자동으로 offset 적용 |

9.3 다항식 차수 선택

평판/쉘 유사 파트:     pr: 2, ps: 2, pt: 1    (두께 방향은 선형)

3D 볼륨 고정밀:        pr: 2, ps: 2, pt: 2    (전 방향 2차)

빠른 초기 계산:        pr: 1, ps: 1, pt: 1    (선형, 기본값)

9.4 적분 방식 선택

일반 구조 해석:     ir: 0  (reduced, 기본)

비압축성 재료:      ir: 1  (full)

고차 NURBS (p≥3): ir: 1  권장

10. LS-DYNA 실행

10.1 실행 방법

IGA 파일은 단독 실행 불가 → 반드시 메인 K 파일로 실행:

# 단일 CPU

ls-dyna i=iga_single_result.k

# 병렬 (4 CPU)

ls-dyna i=iga_single_result.k ncpu=4

# MPP 버전

mpirun -np 4 ls-dyna_mpp i=iga_single_result.k

10.2 예상 Warning 메시지 (정상)

| Warning 번호 | 내용 | 원인 |
| --- | --- | --- |
| 11541 | Structured deck disabled | IGA 개발자 키워드 사용 시 정상 |
| 30128 | Massless node detected | NURBS 제어점은 질량 없음 (정상) |
| 30131 | Node not attached | NURBS 박스 내 미사용 절점 |

10.3 IGA 해석 결과 확인

FE mesh 부분은 기존과 동일하게 d3plot에서 확인 가능

IGA 파트 응력은 별도 IGA 결과 데이터베이스에 저장됨

LS-PrePost에서 IGA 결과 확인: Results → IGA → ...

11. 알려진 제약사항

| 제약 | 내용 |
| --- | --- |
| Shell 파트 불가 | Solid 파트만 지원 (ELEMENT_SOLID) |
| 단일 NURBS 박스 | L형/C형/복잡한 형상은 단일 직육면체로 표현 불가 |
| FE mesh 포함 필수 | FE mesh가 NURBS 박스 안에 완전히 포함되어야 함 |
| LS-DYNA R12+ 필요 | *IGA_DEV_* 키워드는 R12 이상에서만 지원 |
| MID 공유 불가 | IGA 파트와 FE 파트는 반드시 다른 MID 사용 |
| offset > 0 권장 | NURBS 박스가 FE mesh와 정확히 일치하면 경계 문제 발생 가능 |

12. 변경 이력

| 버전 | 내용 |
| --- | --- |
| v1.2.x | 초기 IGA 기능 구현 (단일 파트, assemble op 내 지원) |
| v1.3.0 | 다중 파트 지원, bbox_scale (균일/축별), 축별 element_size, standalone iga 명령 추가, *PARAMETER_EXPRESSION_LOCAL 호환성 문제 해결 |

부록 A. 전체 IGA 파일 예시 (iga_single_result_iga_p1.k)

*KEYWORD

$ IGA solid wrapper for FE part 1

$ Generated by KooRemapper

$---+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7----+----8

*PARAMETER_LOCAL

$    PRMR1      VAL1

Iid                3

Imid               2

Ifepid             1

Rxmin              0

Rxmax             20

Rymin              0

Rymax             10

Rzmin              0

Rzmax              5

Rrr                4

Rrs                4

Rrt                4

Rofr               4

Rofs               4

Roft               4

Iir                0

Istyp              4

Rtollg         0.001

Rrxminn           -4

Rrxmaxx           24

Rryminn           -4

Rrymaxx           14

Rrzminn           -4

Rrzmaxx            9

*MAT_ELASTIC

$#     mid        ro         e        pr        da        db  not used

2  7.85E-09    210000       0.3

*IGA_DEV_STABILIZATION

$#      sid      styp                                   tollg

&id     &styp                                  &tollg

*PART

$#

IGA_Part_1

$#     pid     secid       mid     eosid      hgid      grav    adpopt      tmid

&id      &id     &mid

*SECTION_IGA_SOLID

$#   secid    elform        ir

&id        0      &ir

*IGA_DEV_VOLUME_XYZ

$#     vid   patchid       pid      esid      fsid    TETMSH      MYTP

&id      &id                                  -1

$#     PID of existing FEA solid with tetmesh

&fepid

$#   brid1     brid2     brid3     brid4     brid5     brid6     brid7     brid8

*IGA_SOLID

$#     sid       pid      nisr      niss      nist       rid

&id      &id        1        1        1      &id

*IGA_3D_NURBS_XYZ

$# patchid        nr        ns        nt        pr        ps        pt

&id        2        2        2        1        1        1

$#    unir      unis      unit

1        1        1

$#            rfirst               rlast

&rxminn             &rxmaxx

$#            sfirst               slast

&ryminn             &rymaxx

$#            tfirst               tlast

&rzminn             &rzmaxx

$#                 x                   y                   z                 wgt

&rxminn             &ryminn             &rzminn                 1.0

&rxmaxx             &ryminn             &rzminn                 1.0

&rxminn             &rymaxx             &rzminn                 1.0

&rxmaxx             &rymaxx             &rzminn                 1.0

&rxminn             &ryminn             &rzmaxx                 1.0

&rxmaxx             &ryminn             &rzmaxx                 1.0

&rxminn             &rymaxx             &rzmaxx                 1.0

&rxmaxx             &rymaxx             &rzmaxx                 1.0

*IGA_REFINE_SOLID

$      rid      rtyp

&id        2

$    hrtyp        rr        rs        rt

2      &rr      &rs      &rt

$      itr       its       itt

2        2        2

*END

부록 B. 자주 묻는 질문

Q: IGA 파트와 FE 파트가 같은 공간을 공유해도 되나요?

A: 네. IGA 파트(NURBS 박스)는 FE 파트와 물리적으로 겹칩니다. LS-DYNA가 TETMSH=-1과 fepid를 통해 FE mesh를 trim 경계로 사용하기 때문에, IGA와 FE 해석 영역은 동일한 형상을 공유합니다.

Q: FE와 IGA 파트 간 접촉/구속은 어떻게 처리하나요?

A: TETMSH=-1 방식에서 LS-DYNA가 내부적으로 coupling을 처리합니다. 별도 *CONSTRAINED_* 카드가 필요하지 않습니다.

Q: 여러 번 assemble op를 거친 후 IGA를 적용해도 되나요?

A: 네. applyIGA()는 addedElements_와 modifiedNodePositions_도 포함하여 bbox를 계산하므로, replace/restack 이후에 적용해도 정상 동작합니다.

Q: offset을 0으로 설정하면 어떻게 되나요?

A: offset: 0.0으로 설정하면 NURBS 박스 = FE bbox (확장 없음). FE mesh 표면이 NURBS 박스와 정확히 일치하게 되어 경계 처리 문제가 발생할 수 있습니다. 최소 요소 크기의 10% 이상 offset을 권장합니다.

Q: *MAT_024 같은 탄소성 재질도 지원하나요?

A: 네. extractMaterialBlock()이 *MAT_* 키워드 종류와 무관하게 원본 카드를 복사합니다. MAT_ELASTIC, MAT_024, MAT_RIGID 등 모두 지원됩니다.

Q: 생성된 IGA 파일을 수동으로 편집해도 되나요?

A: *PARAMETER_LOCAL의 값을 수정하면 연결된 모든 카드에 자동 반영됩니다. 단, 파라미터명 형식(Iname, Rname, 10자 필드)을 유지해야 합니다.