Squeeze 커맨드 가이드

KooRemapper v1.3.2 기준

간섭끼워맞춤 · 초기 변형 · 팽윤 · Dynamic Relaxation 통합 가이드

1. 개요

squeeze 커맨드는 간섭끼워맞춤(interference fit), 팽윤(swelling), 초기 변형 등으로 인해 파트가 변형된 상태를 LS-DYNA에 초기 조건으로 전달하는 도구다.

1.1 핵심 아이디어

squeeze는 두 가지 정보를 동시에 생성하여 LS-DYNA에 전달한다.

압착·팽창된 기하 형상 — 노드 좌표를 스케일하여 이미 변형된 형상으로 표현

초기 조건 — 그 변형에 대응하는 응력 또는 변형률을 dynain 파일로 기록

LS-DYNA가 해석 시 두 정보를 합산하여 올바른 평형 상태에서 시작

1.2 실행 방법

KooRemapper squeeze <mesh.k> <config.yaml> <output_prefix>

| 인자 | 설명 |
| --- | --- |
| mesh.k | 원본 기하 K-파일 |
| config.yaml | 설정 파일 (모드·파트·재료·DR 옵션) |
| output_prefix | 출력 파일명 접두어 |

1.3 출력 파일

| 파일 | 내용 |
| --- | --- |
| <prefix>.k | 압착된 메시 + *INCLUDE 연결 (dynain, 열팽창 카드, DR 카드 포함) |
| <prefix>.dynain | 초기 응력(*INITIAL_STRESS_SOLID) 또는 변형률(*INITIAL_STRAIN_SOLID) |

2. 초기 조건 방식 3가지

| 방식 | YAML 키 | 재료 필요 여부 | 노드 이동 | LS-DYNA 카드 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 응력 (기본) | eps_x/y/z | 필수 | O | *INITIAL_STRESS_SOLID |
| 변형률 | eps_x/y/z + strain_mode: true | 불필요 | O | *INITIAL_STRAIN_SOLID |
| 열팽창 (swelling) | swelling | K-파일 *MAT 필수 | X | *MAT_ADD_THERMAL_EXPANSION + *INITIAL_TEMPERATURE_NODE |

3. 응력 모드 (기본)

eps_x/y/z를 Hooke's law로 응력으로 변환하여 *INITIAL_STRESS_SOLID로 기록한다. 재료(E, nu)가 반드시 필요하다.

3.1 동작 흐름

eps_x/y/z 입력

│

▼  노드 좌표 스케일  (center + (pos - center) × (1 + eps))

압착된 기하 형상

│

▼  역변형률 (-eps) → Hooke's law

*INITIAL_STRESS_SOLID

│

▼  LS-DYNA 해석

응력과 기하가 평형 상태로 수렴

3.2 재료 지정 방법

A. YAML에 재료 직접 지정 (ex01)

K-파일에 *MAT 카드가 없을 때. 모든 squeeze 파트에 동일 재료 적용.

parts:

- pid: 1

eps_x: -0.01    # x방향 1% 압축

eps_y: -0.01    # y방향 1% 압축

eps_z:  0.0

material:

E: 210000.0    # MPa

nu: 0.3

B. K-파일 재료 사용 (ex02)

K-파일에 *MAT_ELASTIC 등이 있을 때. material: 섹션 생략 가능. 파트별로 각자의 재료 자동 사용.

parts:

- pid: 1

eps_x: -0.015

eps_y: -0.015

eps_z:  0.0

- pid: 2

eps_x: -0.010

eps_y:  0.0

eps_z:  0.0

# material: 섹션 없음 → K-파일 *MAT 자동 참조 (파트별 개별 적용)

우선순위: YAML material:  >  K-파일 *MAT. YAML에 지정하면 K-파일 재료를 완전히 덮어씀.

3.3 생성되는 *INITIAL_STRESS_SOLID 구조

*INITIAL_STRESS_SOLID

$#    eid    nint   nhisv   large     ics   ncomp

101       1       0       0       0       6

$#      sx        sy        sz       sxy       syz       sxz

-2.308e+03  -2.308e+03   0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00

4. 변형률 모드 (strain_mode: true)

eps 값을 응력으로 변환하지 않고 *INITIAL_STRAIN_SOLID에 직접 기록한다. 재료(E, nu)가 없어도 동작한다.

4.1 사용하는 경우

재료의 E, nu를 모를 때

재료가 비선형(소성, 초탄성)이어서 Hooke's law를 쓸 수 없을 때

LS-DYNA 재료 모델이 직접 응력을 계산하게 하고 싶을 때

4.2 동작 흐름

eps_x/y/z 입력

│

▼  노드 좌표 스케일 (응력 모드와 동일)

압착된 기하 형상

│

▼  역변형률 (-eps) 그대로 기록 (Hooke's law 없음)

*INITIAL_STRAIN_SOLID

│

▼  LS-DYNA 해석 (재료 모델이 응력 자동 계산)

응력과 기하가 평형 상태로 수렴

4.3 YAML 예제 (ex03)

strain_mode: true   # 최상위 키

parts:

- pid: 1

eps_x: -0.01

eps_y: -0.01

eps_z:  0.0

# material: 섹션 불필요

4.4 재료 지정과의 관계

| 재료 상태 | strain_mode 동작 |
| --- | --- |
| YAML material: 있음 | dynain 생성에는 사용 안 함 (무시) |
| K-파일 *MAT 있음 | dynain 생성에는 사용 안 함 (LS-DYNA 해석에는 필요) |
| 재료 완전히 없음 | 정상 동작 — *INITIAL_STRAIN_SOLID만 생성 |

주의: LS-DYNA 해석 자체에는 재료 모델이 필요하다. strain_mode는 KooRemapper가 응력 계산을 위해 재료를 요구하지 않는다는 의미다. K-파일에는 *MAT 카드가 있어야 LS-DYNA 해석이 가능하다.

4.5 생성되는 *INITIAL_STRAIN_SOLID 구조

*INITIAL_STRAIN_SOLID

$#    eid    nint   nhisv   large

101       1       0       0

$#       eps11        eps22        eps33        eps12        eps23        eps13

-1.0000e-02  -1.0000e-02   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00

5. 열팽창 모드 (swelling)

재료가 균일하게 등방 팽창하는 경우에 사용한다. 노드를 이동시키지 않고 *MAT_ADD_THERMAL_EXPANSION으로 팽창을 표현한다.

5.1 사용하는 경우

배터리 전극, 고분자, 젤, 흡수재 등 등방 팽창 재료

팽창 후 형상이 아닌 팽창 전 형상을 기준으로 해석할 때

5.2 동작 흐름

swelling: 0.03 (3% 팽윤)

│

▼  노드 이동 없음 (기하 형상 유지)

*MAT_ADD_THERMAL_EXPANSION  (CTE = swelling값, MID = *PART의 MID)

*INITIAL_TEMPERATURE_NODE  (T = 1.0, 모든 파트 노드)

│

▼  LS-DYNA 해석

ΔT=1 × CTE=0.03 → 3% 열팽창 자동 적용

5.3 YAML 예제 (ex04)

parts:

- pid: 1

swelling: 0.03    # 3% 등방 팽윤

- pid: 2

swelling: 0.05    # 5% 팽윤

# K-파일에 *MAT_* 카드 필수

5.4 생성되는 카드 예시 (PID 1, MID 1)

*MAT_ADD_THERMAL_EXPANSION

$#     mid      lcid     mult

1         0   0.030

*INITIAL_TEMPERATURE_NODE

$#     nid      temp       loc

1001       1.0         0

1002       1.0         0

...

5.5 제약사항

한 파트에 swelling과 eps_x/y/z 동시 사용 불가

K-파일에 해당 파트의 *MAT 카드 필수 (MID를 *PART에서 읽어 연결)

*MAT 없으면 PID를 MID로 대체 (경고 출력)

dynain 파일에 포함되지 않음 — 카드가 직접 .k 파일에 삽입

6. 재료 지정 분기 요약

squeeze 실행

│

├─ swelling 파트 ──────────────────────── K-파일 *MAT 연결

│                                         (없으면 PID → MID 대체)

│

└─ eps 파트

│

├─ strain_mode: true ────────────── 재료 불필요

│                                   *INITIAL_STRAIN_SOLID

│

└─ strain_mode: false (기본)

│

├─ YAML material: 있음 ──────  전 파트 동일 재료

│                              *INITIAL_STRESS_SOLID

│

├─ K-파일 *MAT 있음 ─────────  파트별 재료 자동

│                              *INITIAL_STRESS_SOLID

│

└─ 재료 없음 ───────────────── ERROR

→ strain_mode: true 사용 권장

7. Dynamic Relaxation 연동 (relax: 섹션)

squeeze 출력 파일에 DR 키워드를 자동 삽입한다. 별도로 KooRemapper relax 커맨드를 실행하지 않아도 된다. relax: 섹션 진입만으로 DR이 활성화된다.

7.1 YAML 옵션

relax:

level: 2          # 1(빠름) ~ 5(최대 보수적)

mode: explicit    # explicit(IDRFLG=1) | implicit(IDRFLG=5)

drterm: 0.0       # DR 종료 시간 (0 = 수렴 판정까지)

endtime: 1.0      # *CONTROL_TERMINATION 삽입 (생략 가능)

d3drlf: true      # *DATABASE_BINARY_D3DRLF 출력

# 개별 오버라이드 (선택)

nrcyck: 250       # 수렴 체크 간격

drtol: 0.001      # 수렴 tolerance

drfctr: 0.995     # 속도 감쇠 계수

tssfdr: 0.90      # DR 중 timestep 스케일

irelal: 0         # 자동 제어 (0=off, 1=on)

edttl: 0.04       # 자동 제어 tolerance

7.2 레벨 프리셋

| 레벨 | 이름 | NRCYCK | DRTOL | DRFCTR | TSSFDR | IRELAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 빠름 | 500 | 0.010 | 0.990 | 0.95 | 0 |
| 2 | 표준 | 250 | 0.001 | 0.995 | 0.90 | 0 |
| 3 | 안정 | 100 | 0.001 | 0.998 | 0.80 | 0 |
| 4 | 보수 | 50 | 1e-4 | 0.999 | 0.67 | 1 |
| 5 | 최대 | 25 | 1e-5 | 0.999 | 0.50 | 1 |

7.3 삽입되는 DR 카드 (explicit, level=2)

*CONTROL_DYNAMIC_RELAXATION

$#  nrcyck    drtol   drfctr   drterm   tssfdr   irelal    edttl    idrflg

250  0.001000  0.995000       0.0  0.900000        0  0.040000        1

*DATABASE_BINARY_D3DRLF

$#      dt      lcid

1.000e-03         0

8. 전체 YAML 옵션 레퍼런스

| 키 | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| strain_mode | false | true: *INITIAL_STRAIN_SOLID (재료 불필요) false: *INITIAL_STRESS_SOLID (재료 필수) |
| parts[].pid | (필수) | 파트 ID |
| parts[].eps_x | 0.0 | x방향 공학 변형률 (음수=압축, 양수=인장) |
| parts[].eps_y | 0.0 | y방향 공학 변형률 |
| parts[].eps_z | 0.0 | z방향 공학 변형률 |
| parts[].swelling | 0.0 | 등방 팽윤율 (eps와 동시 사용 불가) |
| material.E | (없음) | Young's modulus [MPa] (생략 시 K-파일 *MAT 사용) |
| material.nu | (없음) | Poisson's ratio |
| relax.level | 2 | DR 강도 레벨 (1~5) |
| relax.mode | explicit | explicit(IDRFLG=1) ¦ implicit(IDRFLG=5) |
| relax.drterm | 0.0 | DR 종료 시간 (0=수렴 판정) |
| relax.endtime | (없음) | *CONTROL_TERMINATION 삽입 (생략 시 미삽입) |
| relax.d3drlf | true | *DATABASE_BINARY_D3DRLF 출력 여부 |
| relax.nrcyck | (레벨값) | 수렴 체크 간격 오버라이드 |
| relax.drtol | (레벨값) | 수렴 tolerance 오버라이드 |
| relax.drfctr | (레벨값) | 속도 감쇠 계수 오버라이드 |
| relax.tssfdr | (레벨값) | DR 중 timestep 스케일 오버라이드 |
| relax.irelal | (레벨값) | 자동 제어 오버라이드 (0=off, 1=on) |
| relax.edttl | (레벨값) | 자동 제어 tolerance 오버라이드 |

9. 예제 파일 목록

| 파일 | 모드 | 재료 | DR |
| --- | --- | --- | --- |
| ex01_stress_yaml_material.yaml | 응력 | YAML 직접 지정 | 없음 |
| ex02_stress_kfile_material.yaml | 응력 | K-파일 자동 | 없음 |
| ex03_strain_no_material.yaml | 변형률 | 불필요 | 없음 |
| ex04_swelling.yaml | 열팽창 | K-파일 필수 | 없음 |
| ex05_mixed_with_dr.yaml | 응력+열팽창 | YAML+K-파일 | 포함 |

10. 워크플로우별 시나리오

시나리오 A: 볼베어링 간섭끼워맞춤

재료를 알고 있음 → 응력 모드 + DR

KooRemapper squeeze bearing.k bearing_squeeze.yaml bearing_out

# → bearing_out.k (INITIAL_STRESS_SOLID + DR 카드)

# → bearing_out.dynain

# LS-DYNA로 bearing_out.k 실행 → DR 평형 후 접촉 해석

시나리오 B: 배터리 셀 팽윤

재료는 K-파일에 있고 등방 팽창 → 열팽창 모드

KooRemapper squeeze battery.k battery_swell.yaml battery_out

# → battery_out.k (MAT_ADD_THERMAL_EXPANSION + INITIAL_TEMPERATURE_NODE)

# LS-DYNA 해석 시 팽윤 자동 적용

시나리오 C: 비선형 재료 초기 변형

재료 모델이 복잡하거나 없음 → 변형률 모드

KooRemapper squeeze part.k squeeze_strain.yaml part_out

# → part_out.k (INITIAL_STRAIN_SOLID)

# LS-DYNA 재료 모델이 직접 응력 결정

11. 자주 하는 실수

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| No material specified 에러 | 응력 모드인데 재료 없음 | YAML material: 추가 또는 strain_mode: true |
| dynain 요소 수 = 0 | K-파일에 해당 PID 없음 | K-파일과 YAML의 PID 일치 확인 |
| swelling 카드 생성 안 됨 | *PART 카드 없어 MID 탐색 실패 | K-파일에 *PART 카드 추가 |
| LS-DYNA가 초기 응력 무시 | dynain이 *INCLUDE 되지 않음 | .k 파일에 *INCLUDE <prefix>.dynain 확인 |
| DR이 수렴 안 됨 | 레벨 낮거나 변형이 큼 | relax.level 값 높이기 (3~4) |