KooRemapper

기능 설명서

LS-DYNA 메시 전처리 도구  |  Version 1.1.0

# 1. 개요

KooRemapper는 LS-DYNA FEA 해석을 위한 메시 전처리 도구입니다. 개략 메시(coarse mesh)로 구성된 전체 모델에 상세 메시(detail mesh)를 매핑하고, 조립 공정에 수반되는 초기 응력 상태(prestress)를 재현하는 것이 주목적입니다.

## 1.1 핵심 기능 범위

| 범주 | 기능 |
| --- | --- |
| 메시 매핑 | HEX8 등매개변수 매핑 (map), QUAD4 셸 기반 매핑 (shellmap) |
| 초기 응력 | 기준-변형 형상 간 변형률/응력 계산, dynain 출력 (prestress) |
| 간섭 조립 | 부품 압축(squeeze) + 역방향 prestress |
| 형상 변형 | 굽힘(bend), 압입/엠보싱(indent) + 굽힘 초기 응력 |
| 적층 구조 | 레이어별 두께·재료 재정의 (restack) |
| 성형 변형 | 이면각 기반 소성 변형률 (formstrain) |
| 메시 변환 | 2차 요소 변환(tet10/hex20/quad8/tria6), 세분화(refine), ELFORM 변경(elform) |
| 토폴로지 | 노드 분리 (disconnect): full / CZM / MEFEM 모드 |
| 등기하해석 | FE solid → IGA NURBS box 래핑 (iga) |
| 메시 생성 | 변밀도 메시 생성 (generate-var) |

## 1.2 시스템 요구사항 및 빌드

| 항목 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 운영체제 | Windows 10/11 x64 |
| 컴파일러 | MSVC 2019/2022 (Visual Studio) |
| CMake | 3.16 이상 |
| C++ 표준 | C++17 |

cmake -B build -G "Visual Studio 17 2022" -A x64

cmake --build build --config Release

# 실행 파일: build\bin\Release\KooRemapper.exe

# 2. 명령어 목록

KooRemapper.exe <command> [options] ...

map            HEX8 구조화 메시를 굽힘 참조 형상에 매핑

shellmap       QUAD4 셸 참조 기반 상세 메시 매핑

unfold         굽힘 구조화 메시로부터 평면 메시 생성

generate       테스트용 예제 메시 생성

generate-var   YAML 설정 기반 변밀도 메시 생성

strain         두 메시 간 변형률 계산 (CSV 출력)

prestress      변형 형상 기반 초기 응력 계산 + dynain 출력

squeeze        간섭 끼워맞춤 초기 변형 계산

assemble       다중 오퍼레이션 통합 어셈블리

info           메시 파일 정보 출력

help           도움말

version        버전 정보

# 3. map — HEX8 구조화 메시 매핑

평면(flat) 상세 메시(HEX8)를 굽힘(bent) 참조 구조화 메시에 등매개변수 방법으로 매핑합니다.

KooRemapper.exe map [--single] <bent_mesh.k> <flat_mesh.k> <output.k>

--single, -s    단일 스레드 모드 (기본: 병렬)

## 3.1 동작 원리

각 상세 메시 노드 p에 대해 다음 과정을 수행합니다:

① 참조 메시에서 포함하는 HEX8 요소 검색

② 자연 좌표 (ξ, η, ζ) 역계산 (Newton-Raphson)

③ 굽힘 참조 형상의 동일 자연 좌표로 위치 변환

## 3.2 수식

HEX8 형상 함수 (자연 좌표 ξ, η, ζ ∈ [-1, 1]³):

x(ξ,η,ζ) = Σᵢ Nᵢ(ξ,η,ζ) · xᵢ    (i = 1…8)

Nᵢ = ⅛ (1 + ξᵢξ)(1 + ηᵢη)(1 + ζᵢζ)

역매핑 (Newton-Raphson 반복):

(Δξ, Δη, Δζ)ᵀ = J⁻¹ · (x_target − x(ξ,η,ζ))

야코비안:  Jᵢⱼ = ∂xᵢ/∂ξⱼ = Σₖ (∂Nₖ/∂ξⱼ) xₖᵢ

## 3.3 주의사항

📌 참조 메시는 반드시 규칙적인 HEX8 구조화 메시이어야 합니다.

📌 상세 메시 노드가 참조 요소 외부에 있으면 경고가 출력됩니다.

# 4. shellmap — QUAD4 셸 기반 매핑

QUAD4 셸 참조 형상을 기반으로 평면 상세 고체 메시(solid detail mesh)를 굽힘 형상으로 매핑합니다.

KooRemapper.exe shellmap [--thickness <t>] <bent_shell.k> <flat_detail.k> <output.k>

--thickness <t>    두께 명시적 지정 (기본: Z-범위 자동 감지)

## 4.1 수식

셸 법선 n̂(u,v)와 두께 t에 대해:

x' = x_shell(u,v) + (z / (t/2)) · (t/2) · n̂(u,v)

여기서 z는 평면 메시에서의 두께 방향 상대 위치.

📌 가전개(developable) 면에 최적화되어 있습니다. 비가전개 면에서는 왜곡 경고가 출력됩니다.

📌 QUAD4 전용 (TRIA3 미지원).

# 5. prestress — 초기 응력/변형률 계산

기준 형상(reference)과 변형 형상(deformed) 메시 쌍으로부터 각 요소의 초기 응력을 계산하여 LS-DYNA *INITIAL_STRESS_SOLID 형식으로 출력합니다.

KooRemapper.exe prestress [options] <ref.k> <def.k> <output_prefix>

--E <value>                  영률 (K-파일 재료 카드 대체)

--nu <value>                 푸아송 비

--strain engineering|green|log   변형률 계산 방식 (기본: engineering)

--csv                        CSV 형식 추가 출력

## 5.1 변형률 계산

공학 변형률 (Engineering Strain):

εᵢⱼ = ½ (∂uᵢ/∂xⱼ + ∂uⱼ/∂xᵢ)

Green-Lagrange 변형률:

Eᵢⱼ = ½ (∂uᵢ/∂Xⱼ + ∂uⱼ/∂Xᵢ + ∂uₖ/∂Xᵢ · ∂uₖ/∂Xⱼ)

로그 변형률 (Logarithmic / True Strain):

ε_log = ln(L / L₀)

## 5.2 응력 계산 (선형 탄성)

라메 상수:

λ = Eν / [(1+ν)(1−2ν)],    μ = E / [2(1+ν)]

Cauchy 응력 (3D 이방성 Hooke 법칙):

σᵢⱼ = λ εₖₖ δᵢⱼ + 2μ εᵢⱼ

재료 우선순위: 명령행 --E/--nu  >  K-파일 *MAT_ELASTIC (파트별)

# 6. squeeze — 간섭 끼워맞춤

간섭(interference fit) 조립 시뮬레이션을 위해 대상 파트를 지정 변형률로 압축하고, 그 역방향 응력을 dynain으로 출력합니다.

KooRemapper.exe squeeze <mesh.k> <config.yaml> <output_prefix>

## 6.1 YAML 설정

parts:

- pid: 3

eps_x: -0.02    # x방향 2% 압축 (음수=압축)

eps_y: -0.02

eps_z:  0.0

material:           # 전역 재료 (K-파일 재료 없을 때)

E: 210000

nu: 0.3

## 6.2 수식

파트 바운딩 박스 중심 c에 대해 각 노드 위치:

x' = c + diag(1+εₓ, 1+εᵧ, 1+ε_z) · (x − c)

초기 응력 (압축에 대한 역방향):

σₓₓ = −[(λ+2μ)εₓ + λ(εᵧ+ε_z)]

# 7. generate / generate-var — 메시 생성

generate: 테스트용 기하학 메시 생성

KooRemapper.exe generate <type> [options] <output.k>

Types: teardrop, arc, scurve, helix, torus, twist, wave, bulge, taper, waterdrop

generate-var: YAML 기반 변밀도 메시 생성

KooRemapper.exe generate-var [--ref <ref.k>] [--no-scale] <config.yaml> <output.k>

## 7.1 YAML 설정 예 (평면 타입)

type: flat

zones:

- id: 1

nx: 10

ny: 8

nz: 2

x_min: 0.0

x_max: 50.0

y_min: 0.0

y_max: 40.0

# 8. assemble — 통합 어셈블리 명령

여러 오퍼레이션을 순차적으로 적용하는 통합 명령입니다. 기본 모델을 로드하고 각 오퍼레이션을 순서대로 실행하며, 누적된 초기 응력을 단일 dynain 파일로 출력합니다.

KooRemapper.exe assemble <config.yaml>

## 8.1 공통 YAML 구조

base_model: model.k             # 기본 모델 (필수)

output: result                  # 출력 접두어 (필수)

material:                       # 전역 재료 (선택)

E: 210000

nu: 0.3

dynamic_relaxation: true        # *CONTROL_DYNAMIC_RELAXATION 자동 삽입

dynain_embed: false             # true: dynain을 메인 파일에 인라인 삽입

operations:

- type: <op_type>

...

## 8.2 공통 특성

| 특성 | 설명 |
| --- | --- |
| 원본 키워드 보존 | *CONTACT, *BOUNDARY, *LOAD 등 미파싱 키워드 그대로 유지 |
| 응력 누적 | 동일 요소에 여러 오퍼레이션 적용 시 응력 합산 |
| ID 자동 관리 | 파트/섹션/노드/요소 ID 자동 발급 (충돌 방지) |
| 동적 완화 | dynamic_relaxation: true → *CONTROL_DYNAMIC_RELAXATION 자동 삽입 |

## 8.3 replace — 상세 메시 교체

모델 내 특정 파트(coarse)를 상세 메시(detail)로 교체합니다. 선택적으로 굽힘 초기 응력(prestress)을 자동 계산합니다.

- type: replace

target_pid: 3           # 교체 대상 파트 ID

detail_flat: detail.k   # 평면 상세 메시

shell_bent: bent.k      # 굽힘 QUAD4 셸 참조 (필수)

prestress: true         # 굽힘 초기 응력 계산 (기본: false)

동작 순서:

① target_pid 파트 제거  → ② shellmap으로 상세 메시 매핑  → ③ 새 ID 발급  → ④ prestress: true 시 dynain 축적

ID 재번호화:

new_node_id = old_node_id + max_node_id

new_elem_id = old_elem_id + max_elem_id

## 8.4 squeeze (assemble 내)

- type: squeeze

target_pid: 5

eps_x: -0.015

eps_y: -0.015

eps_z:  0.0

독립형 squeeze 명령과 동일 알고리즘. assemble 파이프라인 내에서 다른 오퍼레이션과 순차 결합 가능합니다.

## 8.5 restack — 레이어 재적층

기존 파트를 두께 방향으로 제거하고, 각기 다른 두께와 재료를 가진 레이어 스택으로 재생성합니다.

- type: restack

target_pid: 2

direction: z          # auto | x | y | z

element_type: solid   # solid | tshell | shell

layers:

- thickness: 0.3

material_card: |

*MAT_ELASTIC

$#     mid        ro         e        pr

MID001  7.85E-09    210000       0.3

- thickness: 0.5

material_card: |

*MAT_ELASTIC

$#     mid        ro         e        pr

MID001  2.50E-09     70000       0.33

📌 MID001, MID002 등의 플레이스홀더가 자동으로 실제 MID로 치환됩니다.

## 8.6 bend — 굽힘 변형 + 초기 응력

처짐 함수 w(x₁, x₂)로 기술되는 굽힘을 파트에 적용합니다. deform(노드 이동) 또는 stress(응력만) 모드 선택 가능.

- type: bend

target_pid: 1

plane: xy           # xy | yz | zx

mode: deform        # deform | stress

source: formula     # formula | dat | dat_pair

# source: formula

expression: "0.5 * sin(pi * x1 / L1) * sin(pi * x2 / L2)"

# source: dat (2D 격자 파일)

# dat_file: deflection.dat

# source: dat_pair (상/하면 별도 파일)

# dat_top: top.dat

# dat_bottom: bottom.dat

### 8.6.1 수식 변수

| 변수 | 의미 |
| --- | --- |
| x1 | 면내 좌표 1 (바운딩 박스 최솟값 기준 상대값) |
| x2 | 면내 좌표 2 |
| L1 | x1 방향 바운딩 박스 길이 |
| L2 | x2 방향 바운딩 박스 길이 |
| pi | 원주율 π = 3.14159… |

지원 함수: sin, cos, tan, sqrt, exp, log, abs, pow

### 8.6.2 굽힘 이론 (Kirchhoff 판이론)

처짐 함수 w(x₁, x₂)로부터 곡률:

κ₁₁ = −∂²w/∂x₁²,    κ₂₂ = −∂²w/∂x₂²,    κ₁₂ = −∂²w/∂x₁∂x₂

수치 미분 (dat 소스, 유한 차분):

κ ≈ −[w(x+h) − 2w(x) + w(x−h)] / h²

중립면에서 거리 d인 지점의 굽힘 변형률:

ε₁₁ = d·κ₁₁,    ε₂₂ = d·κ₂₂,    ε₁₂ = d·κ₁₂

평면응력 가정 하 응력:

σ₁₁ = E/(1−ν²) · (ε₁₁ + ν·ε₂₂)

σ₂₂ = E/(1−ν²) · (ε₂₂ + ν·ε₁₁)

σ₁₂ = E/(1+ν) · ε₁₂

📌 응력은 노드 변위 적용 전에 계산합니다 (중립면 위치 보존).

## 8.7 indent — 압입 / 엠보싱

폐곡선 경계(다각형 또는 스플라인) 안쪽 영역에 quarter-arc 필렛 프로파일로 압입(depth>0) 또는 엠보싱(depth<0)을 적용합니다.

- type: indent

target_pid: 2

plane: xy

direction: -z

depth: 2.0          # 양수=압입, 음수=엠보싱

r1: 1.5             # 펀치 측 필렛 반경

r2: 1.0             # 다이 측 필렛 반경

bottom_ratio: 0.5   # 두께 방향 관통 비율 (0~1)

stress: true        # 굽힘 응력 계산 여부

shape:

type: polygon     # polygon | spline

points:

- [0.0, 0.0]

- [10.0, 0.0]

- [10.0, 8.0]

- [0.0, 8.0]

### 8.7.1 부호 있는 거리 함수 (SDF)

경계 다각형에 대한 SDF는 Winding Number 방법으로 계산합니다:

w(p) = (1/2π) ∮_C dθ

내부이면 w ≠ 0 (양수), 외부이면 w = 0 (음수). SDF = ±최근접 경계까지의 거리.

### 8.7.2 압입 프로파일 h(d)

k = depth / (r₁ + r₂)

r₁ 구역  (0 ≤ d ≤ r₁, 펀치 측 필렛):

h(d) = −depth + k·r₁·[1 − √(1 − (d/r₁)²)]

h''(d) = (k/r₁) / [1 − (d/r₁)²]^(3/2)

평탄 구역  (r₁ < d ≤ D − r₂):

h(d) = −depth,    h''(d) = 0

r₂ 구역  (D − r₂ < d ≤ D, 다이 측 필렛):

h(d) = depth · k·r₂ · [1 − √(1 − ((D−d)/r₂)²)] − depth

📌 엠보싱(depth < 0): 위 수식의 정확한 수학적 거울상 (부호 반전).

📌 h''(d)의 특이점 (d = r₁ 부근 발산) → strainLimit/(thickness/2)으로 상한 제한.

### 8.7.3 굽힘 응력 분해 (stress: true)

부호 있는 거리 d에서 경계까지의 구배 방향 (gₓ, gᵧ):

κₓ = −h''(d)·gₓ²,    κᵧ = −h''(d)·gᵧ²,    κₓᵧ = −h''(d)·gₓ·gᵧ

## 8.8 formstrain — 성형 소성 변형률

셸 메시의 이면각(dihedral angle)으로부터 굽힘 곡률을 계산하여 등가 소성 변형률(EPS)을 *INITIAL_STRESS_SHELL로 출력합니다.

- type: formstrain

target_pid: 0          # 0 = 전체 셸 파트 자동 감지

shell_thickness: 0.0   # 0 = *SECTION_SHELL에서 자동

min_curvature: 0.001   # 잡음 필터 임계값

### 8.8.1 이론

인접 셸 요소 쌍의 이면각 θ, 중심 간 거리 L:

κ = θ / L

두께 t인 셸의 표면 굽힘 변형률:

ε = (t/2) · κ

등가 소성 변형률 (Von Mises 기준):

EPS = (2/√3) · ε = t·θ / (√3·L)

📌 동일 요소에 복수 이웃 곡률이 있을 경우 최대값(max) 적용 (합산 아님).

## 8.9 tet10 / hex20 / quad8 / tria6 — 2차 요소 변환

1차 요소(TET4, HEX8, QUAD4, TRIA3)를 2차 요소로 변환합니다. 각 요소 엣지의 중간점 노드를 자동 생성합니다.

- type: tet10          # tet10 | hex20 | quad8 | tria6

target_pid: 0        # 0 = 전체 파트

elform: 17           # ELFORM 지정 (0=자동)

| convertType | 원본 요소 | 변환 요소 | 기본 ELFORM |
| --- | --- | --- | --- |
| tet10 | TET4 | TET10 | 17 |
| hex20 | HEX8 | HEX20 | 23 |
| quad8 | QUAD4 | QUAD8 | 23 |
| tria6 | TRIA3 | TRIA6 | 24 |

중간점 노드:

x_mid = (x_n₁ + x_n₂) / 2

📌 공유 엣지의 중간점은 단일 노드로 중복 제거됩니다 (edgeMidNodeMap_ 캐싱).

## 8.10 refine — 메시 세분화

요소를 엣지 방향으로 1:2 또는 1:3 비율로 균일 세분화합니다.

- type: refine

target_pid: 0    # 0 = 전체

ratio: 2         # 2 또는 3

| 요소 유형 | ratio=2 결과 | ratio=3 결과 |
| --- | --- | --- |
| QUAD4 | 4개 서브 쿼드 | 9개 서브 쿼드 |
| TRIA3 | 4개 서브 삼각형 | 9개 서브 삼각형 |
| HEX8 | 8개 서브 헥스 | 27개 서브 헥스 |
| TET4 | 8개 서브 테트 (HEX 기반) | 미지원 |

## 8.11 elform — 요소 공식 변경

기존 요소의 ELFORM 번호를 변경합니다. 업그레이드/다운그레이드/동일 차수 모두 지원.

- type: elform

target_pid: 0

target_elform: "17"        # 숫자 또는 별칭

| 별칭 (고체) | ELFORM | 설명 |
| --- | --- | --- |
| constant_stress | 1 | 상수 응력 (UR) |
| fully_integrated | 2 | 완전 적분 |
| tet4 | 13 | 4절점 사면체 |
| tet10 | 17 | 10절점 사면체 |
| hex20 | 23 | 20절점 헥사 |

| 별칭 (셸) | ELFORM |
| --- | --- |
| belytschko_tsay | 2 |
| hughes_liu | 1 |
| fully_integrated_shell | 16 |
| quad8 | 23 |
| tria6 | 24 |

## 8.12 disconnect — 노드 분리

지정 파트의 경계면 노드를 분리하여 비연속 인터페이스를 생성합니다. CZM 또는 MEFEM 모드를 지원합니다.

- type: disconnect

target_pid: 3          # 0 = 전체 파트

mode: full             # full | czm | mefem

# mode: czm 추가 설정

cohesive_part_id: 0    # 0 = 자동 발급

# mode: mefem 추가 설정

failure_strain: 0.05   # *MAT_ADD_EROSION EPPF 값

| 모드 | 동작 | LS-DYNA 출력 |
| --- | --- | --- |
| full | 경계 노드 단순 분리 | 노드 복사만 |
| czm | 분리 면에 응집 요소 삽입 | *ELEMENT_SOLID (cohesive) + *MAT_COHESIVE_* |
| mefem | 미세균열 확장 파라미터 설정 | *MAT_ADD_EROSION (EPPF 값) |

## 8.13 iga — 등기하해석 NURBS 박스 생성

FE solid 파트를 3D NURBS B-Spline 박스(trivariate)로 래핑하여 LS-DYNA IGA(Isogeometric Analysis) 해석이 가능하도록 변환합니다. 원본 FE 메시는 TETMSH=-1 임베딩으로 그대로 유지됩니다.

- type: iga

targets:

- target_pid: 1

element_size: 4.0       # NURBS 복셀 크기 (rr=rs=rt, 필수)

element_size_r: 2.0     # r방향 개별 지정 (0=element_size)

element_size_s: 2.0

element_size_t: 4.0

offset: -1.0            # bbox 고정 확장량 (-1=auto=element_size)

bbox_scale: 1.5         # 균일 배율 (IGA박스=파트bbox×scale)

bbox_scale_r: 2.0       # r방향 배율 개별

bbox_scale_s: 1.3

bbox_scale_t: 1.0

ir: 0                   # 0=reduced Gauss, 1=full Gauss

styp: 4                 # LCP stabilization type

tollg: 1.0e-3

pr: 1  ps: 1  pt: 1     # polynomial order

nisr: 1  niss: 1  nist: 1  # 적분점 수

### 8.13.1 파라미터 상세

| 파라미터 | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| target_pid (필수) | — | 대상 FE solid 파트 ID |
| element_size (필수) | 1.0 | NURBS 복셀 크기 (rr=rs=rt 공통) |
| element_size_r/s/t | 0 (auto) | 축별 복셀 크기 개별 지정 (0=element_size) |
| offset | -1 (auto) | bbox 고정 확장량 (-1=element_size) |
| bbox_scale | 0 (off) | 균일 배율: IGA박스=파트bbox×scale |
| bbox_scale_r/s/t | 0 (auto) | 축별 배율 개별 지정 (0=bbox_scale) |
| ir | 0 | 적분 규칙 (0=reduced Gauss, 1=full Gauss) |
| styp | 4 | LCP stabilization type |
| tollg | 1.0e-3 | Light Control Point 임계값 |
| pr / ps / pt | 1 | B-Spline polynomial order (각 방향) |
| nisr / niss / nist | 1 | 각 방향 적분점 수 |

### 8.13.2 bbox offset 우선순위

① bbox_scale_r/s/t (축별 배율)  →  ② bbox_scale (균일)  →  ③ offset ≥ 0 (고정)  →  ④ element_size (auto)

bbox_scale 계산 공식:

off_r = (scale_r − 1) / 2 × L_r

예) bbox_scale=1.5, L_r=20  →  off_r = 0.25 × 20 = 5.0

### 8.13.3 생성 파일

| 파일 | 내용 |
| --- | --- |
| <output>.k | 원본 FE 유지 + *INCLUDE <output>_iga_p{pid}.k |
| <output>_iga_p{pid}.k | 파트별 IGA 파일 (PARAMETER + MAT + IGA 키워드) |

### 8.13.4 MID 격리 규칙

📌 IGA 파트와 일반 FE 파트는 반드시 다른 MID를 사용해야 합니다. 동일 MID 공유 시 LS-DYNA 오류 발생.

→ 각 IGA 타겟마다 새 MID 자동 발급 후 재료 카드 복사. 원본 MID는 메인 파일에서 절대 변경하지 않습니다.

### 8.13.5 NURBS 이론 기초

B-Spline 기저 함수 (차수 p, 매듭 벡터 Ξ = {ξ₀, …, ξₘ}):

N_{i,0}(ξ) = 1  if ξᵢ ≤ ξ < ξᵢ₊₁,  else 0

N_{i,p}(ξ) = [(ξ−ξᵢ)/(ξᵢ₊ₚ−ξᵢ)]·N_{i,p-1}(ξ) + [(ξᵢ₊ₚ₊₁−ξ)/(ξᵢ₊ₚ₊₁−ξᵢ₊₁)]·N_{i+1,p-1}(ξ)

NURBS 볼륨 (가중치 wᵢⱼₖ):

S(ξ,η,ζ) = Σᵢⱼₖ Nᵢ,ₚ(ξ)·Nⱼ,q(η)·Nₖ,ᵣ(ζ)·wᵢⱼₖ·Pᵢⱼₖ / Σᵢⱼₖ Nᵢ,ₚ·Nⱼ,q·Nₖ,ᵣ·wᵢⱼₖ

KooRemapper 생성: 2×2×2 knot + rr/rs/rt 균일 h-refinement (기하 변화 없음)

# 9. 수학 이론 종합

## 9.1 선형 탄성 재료 모델 (Hooke 법칙)

라메 상수:

λ = Eν / [(1+ν)(1−2ν)]

μ = G = E / [2(1+ν)]

구성 방정식 (Voigt 표기):

[σₓₓ σᵧᵧ σ_zz σₓᵧ σᵧ_z σₓ_z]ᵀ = C · [εₓₓ εᵧᵧ ε_zz 2εₓᵧ 2εᵧ_z 2εₓ_z]ᵀ

C₁₁ = C₂₂ = C₃₃ = λ+2μ,  C₁₂ = C₁₃ = C₂₃ = λ,  C₄₄ = C₅₅ = C₆₆ = μ

## 9.2 HEX8 등매개변수 요소

형상 함수 (i = 1…8):

Nᵢ(ξ,η,ζ) = ⅛ (1+ξᵢξ)(1+ηᵢη)(1+ζᵢζ)

야코비안:  Jᵢⱼ = ∂xᵢ/∂ξⱼ = Σₖ (∂Nₖ/∂ξⱼ) xₖᵢ

수치 역매핑 (Newton-Raphson): 수렴 기준 ‖Δξ‖ < 10⁻⁸

## 9.3 Kirchhoff 판 이론

중립면에서 거리 z인 지점:

εᵢⱼ(z) = −z·κᵢⱼ

굽힘 강성:

D = E·t³ / [12(1−ν²)]

모멘트-곡률:

M₁₁ = D(κ₁₁ + ν·κ₂₂),    M₂₂ = D(κ₂₂ + ν·κ₁₁),    M₁₂ = D(1−ν)·κ₁₂

## 9.4 이면각 기반 곡률 (formstrain)

κ = θ / L    (θ=이면각, L=인접 요소 중심 간 거리)

ε_surface = ±(t/2)·κ

EPS = (2/√3)·|ε_surface| = t·θ / (√3·L)

# 10. 출력 파일 형식

## 10.1 dynain 파일 (*INITIAL_STRESS_SOLID)

*INITIAL_STRESS_SOLID

$#     eid    numint

12345         1

$# hisv1~7 (미사용)

0         0         0         0         0         0         0

$#  sig-xx    sig-yy    sig-zz    sig-xy    sig-yz    sig-xz

5654.00  2423.00  2423.00     0.00     0.00     0.00

## 10.2 셸 초기 응력 (*INITIAL_STRESS_SHELL)

*INITIAL_STRESS_SHELL

$#     eid    nplane    nthick     nhisv

100         1         2         0

$# Thickness integration point T=-1 (bottom)

$#    sig-xx    sig-yy    sig-zz    sig-xy ...

-100.0    -80.0     0.0     0.0  ...

$# Thickness integration point T=+1 (top)

100.0     80.0     0.0     0.0  ...

## 10.3 IGA 포함 메인 파일 구조

*KEYWORD

... 원본 FE 노드/요소/파트 키워드 ...

*INCLUDE

result_iga_p1.k

*INCLUDE

result_iga_p2.k

*END

## 10.4 IGA 파일 *PARAMETER_LOCAL 구조

*PARAMETER_LOCAL

$    PRMR1      VAL1

Iid            3       ← 새 파트/섹션/솔리드/리파인 ID (동일값)

Imid           2       ← 새 재료 ID (원본과 다름)

Ifepid         1       ← 원본 FE 파트 ID

Rxmin          0       ← 파트 bbox 경계

Rxmax         20

Rymin          0

Rymax         10

Rzmin          0

Rzmax          5

Rrr            4       ← r방향 복셀 크기 (h-refinement용)

Rrs            4

Rrt            4

Rofr           4       ← r방향 실제 적용 offset

Rofs           4       ← s방향 실제 적용 offset

Roft           4       ← t방향 실제 적용 offset

Iir            0

Istyp          4

Rtollg     0.001

*PARAMETER_EXPRESSION_LOCAL

rxminn, &xmin-&ofr     ← 실제 IGA 박스 범위 계산

rxmaxx, &xmax+&ofr

...

# 10. matswap — 재료 번들 교체

*MAT_*, *HOURGLASS, *DEFINE_CURVE, *SECTION_* 를 하나의 번들 파일로 묶어 특정 파트에 일괄 교체합니다.

## 사용법

KooRemapper matswap config.yaml

KooRemapper matswap <model.k> <bundle.k> <pid> <output.k>   # legacy

## YAML 포맷

model: model.k
output: result.k
swaps:
  - bundle: rubber.k        # PID로 타겟
    pid: 1
  - bundle: foam.k
    pids: [2, 3, 5]         # 복수 PID
  - bundle: steel.k
    swap_all: true           # 모델 전체
  - bundle: mat_update.k
    mid: 5                   # MID로 타겟 (SECTION 교체 안 함)
    mids: [5, 6]             # 복수 MID

## 번들 파일 포맷 (*.k)

*PARAMETER 블록으로 ID를 파라미터화합니다. 예시:

*PARAMETER
I HGID1            1I LCID1            1
I MID1             1I SECID1           1
I PID1             1
*HOURGLASS_TITLE
Rubber_HG
    &HGID1         5    0.0500 ...
*MAT_SIMPLIFIED_RUBBER/FOAM_TITLE
     &MID1 ...
*SECTION_SOLID_TITLE
   &SECID1 ...
*PART
...  &PID1   &SECID1   &MID1   0   &HGID1 ...
*END

## MID 타겟 모드 (mid: / mids:)

MID로 타겟 지정 시 SECTION 교체를 건너뛱니다 (ELFORM 호환성 유지). MAT + HOURGLASS + DEFINE_CURVE 만 교체됩니다.

## 파라미터 이름 접두사 규칙

| 접두사 | ID 종류 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| HGID* | Hourglass ID | 항상 새 ID (모델 최대+1) |
| LCID* | Curve ID | 항상 새 ID |
| SECID* | Section ID | 항상 새 ID |
| MID* | Material ID | 고아 ID 재사용 가능 |
| PID* | Part ID | 무시 (PART 카드 미삽입) |

# 11. contact — 접촉 정의 관리

KooRemapper contact <config.yaml>

LS-DYNA 모델의 *CONTACT_*, *SET_SEGMENT, *SET_PART, *SET_NODE 키워드를 일괄 관리합니다.

하나의 YAML 설정으로 분석, 생성, 변환, 수정, 삭제, 자동 감지를 순차 실행할 수 있습니다.

## YAML 기본 구조

model:  model.k
output: model_contact.k
contacts:
  - action: analyze
  - action: create
    type: automatic_surface_to_surface
    slave:  { pid: 1 }
    master: { pid: 2 }
    friction: 0.3

## 11.1 analyze — 접촉 분석

모델의 기존 접촉 정의를 리포트합니다. 수정 없이 읽기 전용.

contact_index 번호([0], [1], ...)를 convert/modify/remove에서 참조합니다.

## 11.2 create — 접촉 생성

모드 1: Part ID 직접 지정 (SSTYP=3)

contacts:
  - action: create
    type: automatic_surface_to_surface
    slave:  { pid: 1 }
    master: { pid: 2 }
    friction: 0.3
    soft: 2
    title: Case_to_Board

모드 2: 복수 PID → SET_PART 자동 생성 (SSTYP=2)

contacts:
  - action: create
    type: automatic_surface_to_surface
    slave:  { pids: [1, 2, 3] }
    master: { pids: [4, 5] }

모드 3: 표면 세그먼트 추출 → SET_SEGMENT (SSTYP=0)

contacts:
  - action: create
    type: automatic_surface_to_surface
    slave:  { pid: 1, as_segment: true }
    master: { pid: 2, as_segment: true }

모드 4: 세그먼트 추출 + facing 필터 (마주보는 면만)

facing: true를 추가하면 detect 알고리즘으로 실제로 마주보는 면만 추출합니다.

contacts:
  - action: create
    type: tied_surface_to_surface
    slave:  { pid: 1, as_segment: true, facing: true }
    master: { pid: 2, as_segment: true, facing: true }
    tolerance: 0.05
    normal_angle: 30

| normal_angle | 효과 |
| --- | --- |
| 30 (보수적) | 정면 대향 면만 — 얇은 파트의 tied에 안전 |
| 45 (기본) | 약간 기울어진 면도 포함 |
| 80 (관대) | 복잡한 형상에서 비스듬히 닿는 면까지 포함 |

모드 5: Single Surface 자기접촉

contacts:
  - action: create
    type: automatic_single_surface
    slave:  { pids: [1, 2, 3, 4] }
    soft: 2

## 11.3 convert — 접촉 변환

기존 접촉의 SSTYP/MSTYP 방식을 변경합니다.

contacts:
  - action: convert
    contact_index: 0
    slave_to: segment
    master_to: segment

변환 옵션: segment (Part ID → SET_SEGMENT), part (Part ID → SET_PART)

facing: true 추가 시 양쪽 파트의 마주보는 면만 segment로 변환.

## 11.4 modify — 접촉 수정

기존 접촉의 파라미터를 변경합니다.

contacts:
  - action: modify
    contact_index: 0
    friction: 0.5
    soft: 2
    depth: 35
    penmax: 0.5

## 11.5 remove — 접촉 삭제

contacts:
  - action: remove
    contact_index: 0

## 11.6 detect — 접촉 자동 감지

두 파트가 맞닿는 영역의 세그먼트를 Spatial Hash Grid 알고리즘으로 고속 검출합니다.

모드 1: 명시적 PID 지정

contacts:
  - action: detect
    slave:  { pid: 1 }
    master: { pid: 2 }
    tolerance: 0.1
    auto_create: true
    contact_type: auto
    friction: 0.20

모드 2: 전체 파트 자동 감지 (scope: all)

contacts:
  - action: detect
    scope: all
    exclude: [rigid, null, air]
    tolerance: 0.1
    auto_create: true
    contact_type: auto
    friction: 0.15

모드 3: 키워드 기반 파트 선택

contacts:
  - action: detect
    include: [bolt, plate, housing]
    exclude: [rigid]
    tolerance: 0.05
    auto_create: true
    contact_type: tied
    title_prefix: Tied

### detect 전용 옵션

| YAML 키 | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| scope | (없음) | all: 모든 파트 쌍 탐색 |
| include | (없음) | 대상 파트 이름 키워드 리스트 |
| exclude | (없음) | 제외 파트 이름 키워드 리스트 |
| tolerance | 0.1 | 접촉 간격 허용치 (gap tolerance) |
| normal_angle | 45.0 | 법선 방향 허용 각도 (°) |
| auto_create | false | true 시 SET_SEGMENT + CONTACT 자동 생성 |
| contact_type | auto | 생성할 접촉 유형 |
| title_prefix | Auto | 자동 생성 접촉 제목 접두사 |
| skip_existing | (없음) | 기존 접촉 있는 PID 쌍 건너뜀 |
| subtract_existing | false | true 시 기존 tied 세그먼트 차집합 제외 |

### contact_type 프리셋

| YAML 값 | LS-DYNA 키워드 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| auto (기본) | AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE | 범용 |
| tied | TIED_SURFACE_TO_SURFACE | 접합 (용접/접착) |
| mortar | AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE_MORTAR | 고정밀 |
| tied_mortar | TIED_SURFACE_TO_SURFACE_MORTAR | 접합 + 고정밀 |
| single | AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE | 자기접촉 |
| eroding | ERODING_SURFACE_TO_SURFACE | 요소 파괴 |
| forming | FORMING_SURFACE_TO_SURFACE | 성형 해석 |

### 감지 알고리즘 요약

1. 표면 추출: 각 대상 파트의 외부 면(boundary face) 추출

2. Spatial Hash Grid: face AABB를 cellSize 격자에 multi-cell 삽입

3. Narrow Phase (4단계): centroid 거리 → 법선 내적 → vertex-to-plane 투영 → 최소 gap 기록

4. 결과 그룹핑: (pidA, pidB) 쌍별 접촉 면 집계

## 11.7 세부 옵션 (Optional Cards A~G)

create, modify, detect(auto_create) 모든 액션에서 동일하게 사용 가능.

YAML 키 이름은 LS-DYNA 매뉴얼 변수명과 동일 (소문자).

### Card A (소프트닝/깊이)

| YAML 키 | LS-DYNA | 설명 |
| --- | --- | --- |
| soft | SOFT | 소프트 제약 (0/1/2) |
| sofscl | SOFSCL | SOFT 스케일 팩터 |
| maxpar | MAXPAR | 최대 관통 비율 |
| sbopt | SBOPT | 세그먼트 기반 옵션 (1~6) |
| depth | DEPTH | 검색 깊이 (0~45) |
| bsort | BSORT | 버킷 정렬 주기 |
| frcfrq | FRCFRQ | 마찰력 갱신 주기 |

### Card B (두께/대칭)

| YAML 키 | LS-DYNA | 설명 |
| --- | --- | --- |
| penmax | PENMAX | 최대 관통량 |
| thkopt | THKOPT | 두께 옵션 (0/1/2) |
| shlthk | SHLTHK | 셸 두께 고려 (0/1/2) |
| isym | ISYM | 대칭 옵션 |
| sldthk | SLDTHK | 솔리드 요소 두께 |
| sldstf | SLDSTF | 솔리드 요소 강성 |

### Card C (간격/에지)

| YAML 키 | LS-DYNA | 설명 |
| --- | --- | --- |
| igap | IGAP | 간격 처리 (0/1/2) |
| ignore | IGNORE | 관통 무시 (0/1/2) |
| dprfac | DPRFAC | 깊이 비율 팩터 |
| dtstif | DTSTIF | 시간 스텝 강성 비율 |
| edgek | EDGEK | 에지 보정 |

카드 의존성: Card G를 지정하면 A~F가 자동 포함, Card D를 지정하면 A~C가 자동 포함 (LS-DYNA 고정폭 카드 순서 요구).

### SSTYP/MSTYP 값 참조

| 값 | 의미 |
| --- | --- |
| 0 | Segment set (*SET_SEGMENT) |
| 1 | Shell element set (*SET_SHELL) |
| 2 | Part set (*SET_PART) |
| 3 | Part ID (direct) |
| 4 | Node set (*SET_NODE) |
| 5 | All parts (entire model) |

# 12. optimize — 재료별 해석 최적화

optimize 명령은 특정 재료(예: 고무)에 최적화된 LS-DYNA 컨트롤 카드를 자동으로 적용합니다.

단독 명령어로도, matswap YAML에 optimize: 키를 추가하여 재료 교환 직후 자동 적용할 수도 있습니다.

## 사용법

KooRemapper optimize config.yaml

## YAML 포맷

model: my_model.k
output: my_model_optimized.k
optimize: rubber          # 최적화 모드 (현재: rubber만 지원)
pids: [2, 5, 8]          # 최적화 대상 파트 ID
tssfac: 0.67             # TSSFAC 설정값 (기본: 0.67)
analysis_type: ""        # "explicit" / "implicit" / "" (자동 감지)

## matswap 통합

model: base_model.k
output: swapped_model.k
swaps:
  - bundle: ../materials/rubber.k
    pid: 3
optimize: rubber
tssfac: 0.67

## rubber 모드 — 적용 액션

### 해석 타입 자동 감지

analysis_type이 지정되지 않으면 모델 파일에서 *CONTROL_IMPLICIT_* 키워드 존재 여부로 자동 판단합니다.

### 공통 적용 (explicit + implicit 모두)

| 카드 | 필드 | 목표값 | 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
| *CONTROL_ACCURACY | INN (Field 2) | 4 | 강제 수정 |
| *CONTROL_ENERGY | HGEN/RWEN/SLNTEN/RYLEN | 2/2/2/2 | 없으면 삽입, 있으면 수정 |
| *CONTACT_* (대상 PID) | SOFT | 0 | 강제 수정 |
| *CONTACT_* (대상 PID) | SBOPT | 2 | 강제 수정 |

### Explicit 전용 적용

| 카드 | 필드 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| *CONTROL_TIMESTEP | TSSFAC | tssfac 값으로 강제 수정 (기본 0.67) |
| *CONTROL_TIMESTEP | DT2MS | 양수이면 경고 |
| *CONTROL_BULK_VISCOSITY | Q1, Q2 | Q1≠1.5 또는 Q2≠0.06이면 경고 |

## 멱등성 (Idempotency)

이미 올바른 값이 설정된 필드는 수정하지 않습니다. 같은 모델에 두 번 실행해도 결과가 동일합니다.

## rubber 최적화 체크리스트

| 항목 | 권장값 | 자동 적용 | 경고만 |
| --- | --- | --- | --- |
| *CONTROL_ACCURACY INN | 4 | ✓ | — |
| *CONTROL_ENERGY | 2/2/2/2 | ✓ | — |
| *CONTROL_TIMESTEP TSSFAC | 0.67 (explicit) | ✓ | — |
| *CONTROL_TIMESTEP DT2MS | 0 (dynamic) | — | ✓ |
| *CONTROL_BULK_VISCOSITY Q1/Q2 | 1.5/0.06 | — | ✓ |
| 접촉 SOFT | 0 | ✓ | — |
| 접촉 SBOPT | 2 | ✓ | — |

# Implicit — Explicit→Implicit 변환 (상세)

Explicit LS-DYNA K 파일을 Implicit 해석 설정으로 변환합니다.

Explicit 전용 카드를 제거하고 *CONTROL_IMPLICIT_* 블록을 삽입합니다.

## 사용법

KooRemapper implicit config.yaml

## YAML 포맷

model: explicit.k
output: implicit.k
mode: static          # static(IMASS=0) | dynamic(IMASS=1)
level: 2              # 1(공격적) ~ 8(좌굴/스냅스루)
endtime: 1.0          # *CONTROL_TERMINATION endtim 갱신
# 세부 오버라이드
# dctol:      0.001   # 변위 수렴 허용치
# ectol:      0.010   # 에너지 수렴 허용치
# dt0:        0.002   # 초기 시간 스텝
# dtmax:      0.010   # 최대 시간 스텝
# nsolvr:     12      # 비선형 솔버 (12=BFGS, -2=BFGS+LS)
# kfail:      3       # 연속 step bisection 후 강성 재구성
# rctol:      1e10    # 잔류력 수렴 허용치 (1e10=비활성)
# lsolvr:     7       # 선형 솔버 (7=기본, 30=MUMPS)
# stab:       false   # STABILIZATION on/off
# stab_scale: 1.0     # SCALE 팩터
# arc_length: false   # Arc-length (Crisfield)
fix_shell_elform: false
keep_dr_curves: false
strip: false           # true: CONTROL_IMPLICIT_* 제거만

## 레벨 스펙트럼

| Lv | 이름 | NSOLVR | DCTOL | KFAIL | LSOLVR | STAB | ARC-LEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 공격적 | 12 | 0.0050 | 0 | 7 | off | off |
| 2 | 표준 | 12 | 0.0010 | 0 | 7 | off | off |
| 3 | 안정 | 12 | 0.0010 | 0 | 7 | off | off |
| 4 | 수렴우선 | -2 | 0.0010 | 3 | 7 | off | off |
| 5 | 강건 | -2 | 0.0010 | 5 | 7 | ON | off |
| 6 | 고강건 | -2 | 0.0005 | 8 | 30(MUMPS) | ON | off |
| 7 | 최대안정 | -2 | 0.0001 | 15 | 30(MUMPS) | ON | off |
| 8 | 좌굴/스냅스루 | 7* | 0.0001 | 15 | 30(MUMPS) | ON | ON(Crisfield) |

* NSOLVR=7: Full Newton — arc-length 기능은 NSOLVR 6~9 범위 필요

## 처리 파이프라인

제거:

• *CONTROL_DYNAMIC_RELAXATION — DR 사전 하중

• *CONTROL_BULK_VISCOSITY — 체적 점성 (explicit 전용)

• *DATABASE_BINARY_D3DRLF — DR 출력 DB

• *CONTROL_DYNAMICS — explicit 준정적 감쇠

• *DEFINE_CURVE (SIDR=1) — keep_dr_curves: false 시

수정:

• *CONTROL_TIMESTEP → TSSFAC=0.90, DT2MS=0.0

• *CONTROL_TERMINATION → endtim 갱신 (endtime 지정 시)

삽입:

• *CONTROL_IMPLICIT_GENERAL — IMFLAG=1, IMFORM=2, IGS=2

• *CONTROL_IMPLICIT_DYNAMICS — IMASS, GAMMA, BETA

• *CONTROL_IMPLICIT_SOLUTION — NSOLVR, ILIMIT, MAXREF, 수렴 허용치

• *CONTROL_IMPLICIT_AUTO — IAUTO=1, ITEOPT, DTMIN/DTMAX, KFAIL

• *CONTROL_IMPLICIT_STABILIZATION — Level 5+

• *CONTROL_IMPLICIT_SOLVER — MUMPS (Level 6+)

• Arc-length (Crisfield) — Level 8

## mode: static vs dynamic

| 파라미터 | static (준정적) | dynamic (구조동역학) |
| --- | --- | --- |
| IMASS | 0 | 1 |
| GAMMA | 0.5 | 0.6 |
| BETA | 0.25 | 0.30 |
| 비고 | Newmark 표준 | 수치 감쇠 있는 Newmark |

# ALE — Arbitrary Lagrangian-Eulerian 변환

지정 솔리드 파트를 ALE 공식으로 변환하고 재료 프리셋을 적용합니다.

## 사용법

KooRemapper ale config.yaml

## YAML 포맷

model: explicit.k
output: ale.k
ale_parts:
  - pid: 3
    material: air           # 프리셋 이름 또는 커스텀 .k 번들
  - pid: 4
    material: water
fsi_pids: [1, 2]            # FSI 커플링 대상 Lagrangian PID
elform: 11                  # ALE ELFORM (11=multi-mat, 12=single)
# *CONTROL_ALE 옵션
dct: 1                      # Advection logic
nadv: 1                     # Advection cycles
meth: 2                     # Van Leer method
# FSI 옵션 (*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID)
ctype: 2                    # 커플링 타입
pfac: 0.1                   # Penalty factor
# 폭발 초기화 (tnt/c4 프리셋 전용)
detonation:
  pid: 5
  x: 100.0
  y: 50.0
  z: 0.0
  lt: 0.0

## 재료 프리셋 (14종, 단위: t/mm/s → MPa)

| 분류 | 프리셋 | MAT + EOS | 주요 속성 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gas | air | MAT_NULL + EOS_LINEAR_POLYNOMIAL | ρ=1.293e-12, γ=1.40 |
| Gas | nitrogen | MAT_NULL + EOS_LINEAR_POLYNOMIAL | ρ=1.165e-12, γ=1.40 |
| Gas | argon | MAT_NULL + EOS_LINEAR_POLYNOMIAL | ρ=1.661e-12, γ=1.67 |
| Liquid | water | MAT_NULL + EOS_GRUNEISEN | ρ=1.0e-9, C=1484, S1=1.979 |
| Liquid | electrolyte | MAT_NULL + EOS_GRUNEISEN | ρ=1.18e-9 (배터리) |
| Liquid | gasoline | MAT_NULL + EOS_GRUNEISEN | ρ=7.5e-10 (연료탱크) |
| Liquid | oil | MAT_NULL + EOS_GRUNEISEN | ρ=8.7e-10 (유압) |
| Liquid | coolant | MAT_NULL + EOS_GRUNEISEN | ρ=1.08e-9 (50% EG) |
| Liquid | resin | MAT_NULL + EOS_GRUNEISEN | ρ=1.15e-9 (에폭시) |
| Liquid | tim | MAT_NULL + EOS_GRUNEISEN | ρ=2.8e-9 (gap filler) |
| Liquid | silicone | MAT_NULL + EOS_GRUNEISEN | ρ=1.05e-9 (실리콘) |
| Explosive | tnt | MAT_HE_BURN + EOS_JWL | D=6.93e6, PCJ=21000 |
| Explosive | c4 | MAT_HE_BURN + EOS_JWL | D=8.19e6, PCJ=28000 |
| Special | vacuum | MAT_VACUUM | ρ~1e-18 (void filler) |

## 자동 삽입 카드

• *SECTION_SOLID — ELFORM 변경 (공유 SECID 시 새 섹션 생성)

• *MAT_* + *EOS_* — 파트별 재료 교체

• *HOURGLASS — IHQ=3 (Flanagan-Belytschko)

• *CONTROL_ALE — Advection 제어

• *ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP — 재료 그룹

• *ALE_REFERENCE_SYSTEM_GROUP — 메시 스무딩 (PRTYPE=4)

• *CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID — FSI 커플링 (fsi_pids 지정 시)

• *INITIAL_DETONATION — 폭발점 (tnt/c4 프리셋 시)

# Stabilize — Explicit 솔버 안정화

12단계 누적 시스템으로 explicit 해석의 안정성을 단계적으로 강화합니다.

각 레벨은 이전 레벨의 모든 조치를 포함합니다.

## 사용법

KooRemapper stabilize config.yaml

## YAML 포맷

# 레벨 프리셋 모드
model: model.k
output: stabilized.k
stabilize: explicit
level: 6
# 또는 수동 모드
model: model.k
output: stabilized.k
stabilize: explicit
tssfac: 0.80
ihq: 4
soft: 1

## 레벨 프리셋 (12단계)

| Lv | 이름 | 주요 조치 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 에너지 진단 | HGEN=RWEN=SLNTEN=RYLEN=2 |
| 2 | 정확도 | OSU=1, INN=4, ESORT=1 |
| 3 | 시간스텝 1 | TSSFAC=0.80 |
| 4 | 아워글래스 | IHQ=4, QH=0.10 |
| 5 | 셸 안정화 | BWC=1, MITER=2, IRNXX=-2, WRPANG=10 (셸 없으면 자동 스킵) |
| 6 | 접촉 stage1 | SOFT=1, SBOPT=2, DEPTH=3, ORIEN=2, SHLTHK=1 |
| 7 | 시간스텝 2 | TSSFAC=0.67 + BULK Q1=1.5, Q2=0.06 |
| 8 | 접촉 stage2 | SOFT=2, SBOPT=3, DEPTH=5, IGNORE=1 (pinball) |
| 9 | 최상 HG | IHQ=6 (Belytschko-Bindeman), QH=1.0 |
| 10 | 시간스텝 3 | TSSFAC=0.60, NSBCS=2 |
| 11 | 침식 | ERODE=11 (confirm_erosion: true 필요) |
| 12 | 최대 보수 | TSSFAC=0.50, Q1=2.0, Q2=0.10 |

## 수동 모드 옵션

tssfac, ihq, qh, osu, inn, esort_solid, esort_shell, bwc, miter, irnxx, wrpang, orien, shlthk, xpene, islchk, enmass, nsbcs, soft, sbopt, depth, maxpar, ignore, bulk_q1, bulk_q2, erode, confirm_erosion, hgen, rwen, slnten, rylen

# Matdb — 재료 DB 교체

material_db.json을 기반으로 모델의 *MAT 카드를 자동 교체합니다.

타이틀 기반 자동 매칭, 구조/열 재료 타입 선택을 지원합니다.

## 사용법

KooRemapper matdb config.yaml

## YAML 포맷

model: model.k
output: model_matdb.k
database: materials/material_db.json
mat_type: MAT_024            # 글로벌 재료 타입 (옵션)
thermal: true                # 열 재료 삽입 (옵션)
materials:
  - match: "steel"           # 타이틀 부분 일치 (대소문자 무시)
    mat_type: MAT_ELASTIC    # 개별 재료 타입
  - match: "rubber"
    thermal: false           # 개별 열 재료 끄기
  - match: "*"               # catch-all (나머지 전부)
  - mid: 5                   # MID 직접 지정

## 기능

• 타이틀 → name/tag 부분 문자열 자동 매칭 (대소문자 무시)

• 구조 카드 타입 선택: MAT_ELASTIC, MAT_024, MAT_RIGID 등

• 열 재료 자동 삽입: *MAT_THERMAL_ISOTROPIC + *MAT_ADD_THERMAL_EXPANSION (TMID 연결)

• match: "*" → catch-all (나머지 전부 자동 매칭)

• assemble operation으로도 사용 가능 (type: matdb)

# Load — 하중 적용

압력, 힘, 변위 하중을 YAML 설정으로 적용합니다.

## 사용법

KooRemapper load config.yaml

## YAML 포맷

model: model.k
output: model_loaded.k
loads:
  - part: 1                  # PID 또는 파트 이름
    mode: pressure            # pressure / force / displacement
    value: 10.0               # 하중 크기
    direction: [0, 0, -1]     # 방향 벡터
    select: all               # 선택 방법
  - part: 2
    mode: force
    value: 1000.0
    direction: [1, 0, 0]
    curve:                    # 하중 곡선 (time, value)
      - [0.0, 0.0]
      - [0.5, 1.0]
      - [1.0, 0.5]

## 하중 파라미터

| YAML 키 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| part | int/string | PID 또는 파트 이름 |
| mode | string | pressure / force / displacement |
| value | double | 하중 크기 |
| direction | [dx,dy,dz] | 하중 방향 벡터 |
| select | string | 선택 방법 (all, surface_id 등) |
| curve | [[t,v],...] | 시간-하중 곡선 |
| set_id | int | SET ID 참조 |
| contact_id | int | CONTACT ID 참조 |
| angle | double | 회전 각도 (도) |

# Boundary — 경계 조건 적용

SPC 경계 조건을 YAML 설정으로 적용합니다.

## 사용법

KooRemapper boundary config.yaml

## YAML 포맷

model: model.k
output: model_bc.k
boundaries:
  - part: 1
    dof: "123456"            # 고정 DOF (모든 자유도 구속)
    select: all
  - part: 2
    dofx: 1                  # X 병진 구속
    dofy: 1                  # Y 병진 구속
    dofz: 0                  # Z 병진 자유
    dofrx: 0                 # X 회전 자유
    dofry: 0                 # Y 회전 자유
    dofrz: 0                 # Z 회전 자유

## 경계 조건 파라미터

| YAML 키 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| part | int/string | PID 또는 파트 이름 |
| dof | string | DOF 문자열 ("123456" = 전체 구속) |
| dofx/dofy/dofz | 0/1 | 개별 병진 DOF |
| dofrx/dofry/dofrz | 0/1 | 개별 회전 DOF |
| select | string | 선택 방법 |
| direction | [dx,dy,dz] | 방향 구속 벡터 |
| angle | double | 회전 각도 (도) |

# RBE — 강체 요소 구속

RBE2/RBE3 구속 조건을 YAML 설정으로 생성합니다.

## 사용법

KooRemapper rbe config.yaml

## YAML 포맷

model: model.k
output: model_rbe.k
rbe:
  - part: 1
    type: rigid              # rigid (RBE2) / RBE3
    mode: center             # 구속 모드
    select: all
  - part: 2
    type: RBE3
    direction: [0, 0, 1]

## RBE 파라미터

| YAML 키 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| part | int/string | PID 또는 파트 이름 |
| type | string | rigid (RBE2) / RBE3 |
| mode | string | 구속 모드 |
| select | string | 선택 방법 |
| direction | [dx,dy,dz] | 방향 벡터 |
| angle | double | 회전 각도 (도) |

# 13. modal -- 고유진동수(모달) 해석 변환

Explicit LS-DYNA K 파일을 고유진동수(Modal) 해석으로 변환합니다.

*CONTROL_IMPLICIT_EIGENVALUE를 삽입하고, explicit 전용 카드를 제거합니다.

## 사용법

KooRemapper modal config.yaml

## YAML 포맷

model: explicit.k
output: modal.k

# 주요 파라미터
nmode:  10                 # 추출할 모드 수 (기본: 10)
fmin:   0.0                # 하한 주파수 Hz (기본: 0 = 제한 없음)
fmax:   2000.0             # 상한 주파수 Hz (기본: 0 = 제한 없음)

# 고급 옵션
center: 0.0                # 주파수 시프트 중심 Hz
eigmth: 2                  # 고유치 솔버 방법
solver: 7                  # 선형 솔버 (7=기본, 30=MUMPS)
fix_shell_elform: false    # ELFORM=16 -> 2 자동 수정
keep_dr_curves:  false     # SIDR=1 DEFINE_CURVE 유지
strip: false               # true: 모달 키워드만 제거 (삽입 없음)

## 고유치 솔버 방법 (eigmth)

| 값 | 방법 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Block Shift Lanczos | 범용 (기본값) |
| 101 | MCMS | NVH, 수천 개 모드 |
| 102 | LOBPCG | 대형 모델, 반복 솔버 |
| 103 | Fast Lanczos | MPP 병렬 |

## 주파수 범위 제어

| 설정 | 효과 |
| --- | --- |
| fmin=0 (기본) | LFLAG=0 — 하한 없음 (-∞부터 탐색) |
| fmin > 0 | LFLAG=1, LFTEND=fmin Hz |
| fmax=0 (기본) | RFLAG=0 — 상한 없음 |
| fmax > 0 | RFLAG=1, RHTEND=fmax Hz |

## 처리 파이프라인

제거 대상:

• *CONTROL_DYNAMIC_RELAXATION

• *CONTROL_BULK_VISCOSITY

• *DATABASE_BINARY_D3DRLF

• *DEFINE_CURVE (SIDR=1) — keep_dr_curves: false 시

수정:

• *CONTROL_TIMESTEP → TSSFAC=0.90, DT2MS=0.0

삽입:

• *CONTROL_IMPLICIT_GENERAL — IMFLAG=1, DT0=1.0, IMFORM=2, IGS=2

• *CONTROL_IMPLICIT_EIGENVALUE — NEIG, LFLAG/RFLAG, EIGMTH

• *CONTROL_IMPLICIT_SOLUTION — NSOLVR=12, 표준 수렴 허용치

• *CONTROL_IMPLICIT_SOLVER — solver=30 (MUMPS) 지정 시에만

## 출력 파일

| 파일 | 내용 |
| --- | --- |
| eigout | ASCII 고유진동수 목록 (Hz) |
| d3eigv | Binary 모드 형상 (LS-PrePost에서 시각화) |

# 14. relax -- Dynamic Relaxation 설정

초기 응력(prestress/wrap/bend 등)이 적용된 모델을 Dynamic Relaxation으로 평형 상태까지 이완시킵니다.

5단계 프리셋 시스템으로 수렴 파라미터를 자동 설정합니다.

## 사용법

KooRemapper relax config.yaml

## YAML 포맷

model: wrapped_model.k
output: relaxed_model.k
level: 2                    # 1(빠름) ~ 5(최대보수), 기본=2
mode: explicit              # explicit(IDRFLG=1) | implicit(IDRFLG=5), 기본=explicit
drterm: 100.0               # DR 종료 시간 (0=수렴 판정만)
endtime: 1.0                # DR 후 실제 해석 종료 시간 (옵션)

# 오버라이드 (level 기본값 대신 직접 지정)
nrcyck: 250                 # 수렴 체크 간격 (timestep 수)
drtol: 0.001                # 수렴 판정 tolerance
drfctr: 0.995               # 속도 감쇠 계수 (1.0=무감쇠)
tssfdr: 0.9                 # DR 중 시간스텝 스케일
irelal: 0                   # 자동 제어 (0=off, 1=Papadrakakis)
edttl: 0.04                 # 자동 제어 수렴 tolerance

# 옵션
d3drlf: true                # DATABASE_BINARY_D3DRLF 출력 (기본: true)
fix_shell_elform: false     # ELFORM=16 -> 2 자동 수정
strip: false                # true: DR 키워드만 제거 (삽입 없음)

## 레벨 프리셋 (5단계)

| Lv | 이름 | NRCYCK | DRTOL | DRFCTR | TSSFDR | IRELAL | EDTTL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 빠름 | 500 | 0.010 | 0.990 | 0.95 | 0 | 0.04 |
| 2 | 표준 | 250 | 0.001 | 0.995 | 0.90 | 0 | 0.04 |
| 3 | 안정 | 100 | 0.001 | 0.998 | 0.80 | 0 | 0.04 |
| 4 | 보수 | 50 | 1e-4 | 0.999 | 0.67 | 1 | 0.01 |
| 5 | 최대 | 25 | 1e-5 | 0.999 | 0.50 | 1 | 0.001 |

높은 레벨 → 더 자주 수렴 체크 (작은 NRCYCK), 더 엄격한 수렴 기준 (작은 DRTOL), 더 보수적 감쇠 (큰 DRFCTR)

## 파라미터 설명

| 파라미터 | 카드 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| NRCYCK | Card 1 field 1 | 수렴 체크를 수행하는 타임스텝 간격. 작을수록 자주 체크 |
| DRTOL | Card 1 field 2 | 수렴 판정 기준. 운동에너지/내부에너지 비율이 이 값 이하면 수렴 |
| DRFCTR | Card 1 field 3 | 매 타임스텝 속도에 곱하는 감쇠 계수. 1.0=감쇠 없음, 0.99=강한 감쇠 |
| DRTERM | Card 1 field 4 | DR 위상 최대 시간. 0=무한대(수렴할 때까지), >0이면 시간 제한 |
| TSSFDR | Card 1 field 5 | DR 위상 중 시간스텝 스케일. 작을수록 안정적이지만 느림 |
| IRELAL | Card 1 field 6 | 0=수동, 1=Papadrakakis 자동 감쇠 제어 |
| EDTTL | Card 1 field 7 | IRELAL=1일 때 자동 제어 수렴 허용치 |
| IDRFLG | Card 1 field 8 | 1=explicit DR (속도 감쇠), 5=implicit 초기화 |

## 모드 비교

| mode | IDRFLG | 설명 | 사용 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| explicit | 1 | 명시적 DR — 속도 감쇠로 운동에너지 소산 | 일반적인 초기 응력 평형 |
| implicit | 5 | 암시적 초기화 — 암시적 솔버로 평형 도달 | 복잡한 접촉/비선형 모델 |

mode: implicit일 때 *CONTROL_IMPLICIT_GENERAL + *CONTROL_IMPLICIT_SOLUTION 카드가 추가 삽입됩니다.

## 처리 파이프라인

1. 기존 *CONTROL_DYNAMIC_RELAXATION 제거

2. 기존 *DATABASE_BINARY_D3DRLF 제거

3. 기존 *CONTROL_IMPLICIT_* 전체 제거 (충돌 방지)

4. SIDR=1 *DEFINE_CURVE는 유지 (DR 전용 곡선이므로 필요)

5. *CONTROL_TERMINATION 수정 (endtime 지정 시)

6. 새 DR 카드 생성 → *END 앞 삽입

## 사용 예시

# 기본: level 2 explicit DR
model: wrapped_model.k
output: relaxed.k
level: 2
mode: explicit
drterm: 100.0
endtime: 1.0

# 보수적 implicit DR (복잡한 접촉 모델)
model: prestressed_model.k
output: relaxed_impl.k
level: 4
mode: implicit

# 15. explicit -- 순수 Explicit 복원

Implicit, Modal, Dynamic Relaxation 설정이 적용된 K 파일에서 모든 비-explicit 키워드를 제거하여 순수 explicit 모델로 되돌립니다.

## 사용법

KooRemapper explicit config.yaml

## YAML 포맷

model: implicit_model.k
output: explicit_model.k
keep_dr_curves: false       # true: SIDR=1 DEFINE_CURVE 유지 (기본: false)

## 제거 대상

| 키워드 | 출처 |
| --- | --- |
| *CONTROL_DYNAMIC_RELAXATION | relax 명령 |
| *DATABASE_BINARY_D3DRLF | relax 명령 |
| *CONTROL_IMPLICIT_GENERAL | implicit/modal 명령 |
| *CONTROL_IMPLICIT_DYNAMICS | implicit 명령 |
| *CONTROL_IMPLICIT_SOLUTION | implicit/modal 명령 |
| *CONTROL_IMPLICIT_AUTO | implicit 명령 |
| *CONTROL_IMPLICIT_STABILIZATION | implicit 명령 (Level 5+) |
| *CONTROL_IMPLICIT_SOLVER | implicit/modal 명령 (MUMPS) |
| *CONTROL_IMPLICIT_BUCKLE | implicit 명령 (Level 8) |
| *CONTROL_IMPLICIT_FORMING | implicit 명령 |
| *CONTROL_IMPLICIT_ROTATIONAL_DYNAMICS | implicit 명령 |
| *CONTROL_IMPLICIT_EIGENVALUE | modal 명령 |
| *DEFINE_CURVE (SIDR=1) | DR 전용 하중 곡선 |

explicit 명령은 위 전체를 한 번에 제거합니다. 특정 명령의 키워드만 제거하려면 해당 명령의 strip: true 옵션을 사용하세요.

## 사용 시나리오

1. implicit 해석 설정 → 다시 explicit로 복원:

KooRemapper implicit impl_config.yaml    # explicit.k -> implicit.k
KooRemapper explicit expl_config.yaml    # implicit.k -> explicit_again.k

2. relax + implicit 복합 설정 → 깨끗한 explicit로:

KooRemapper explicit cleanup_config.yaml

# 16. wrap -- 와인딩 인장 프리스트레스

테이프 와인딩(tape winding) 공정의 균일 후프 인장 + 레이어별 반경 방향 압축 초기 응력을 계산합니다.

원통형 다층 구조에서 각 레이어에 PID별 인장력에 의한 프리스트레스를 적용합니다.

## 사용법

KooRemapper wrap config.yaml

assemble 내 operation으로도 사용 가능:

operations:
  - type: wrap
    target_pid: [1, 2, 3]
    axis: z
    tension: 100.0

## YAML 포맷 (standalone)

model: cylinder_2layer.k
output: cylinder_wrapped

material:
  E: 210000.0
  nu: 0.3

target_pid: [1, 2]          # 와인딩 레이어 PID 목록
axis: z                      # 원통 축 방향 (x|y|z)
tension: 100.0               # 와인딩 인장력 (force/length)
# center: [0.0, 0.0]        # 축 중심 좌표 (생략 시 자동 감지)

## 물리 모델

테이프 와인딩 시 인장력에 의해 발생하는 2가지 응력 성분:

1. 후프 응력 (σ_θ) — 균일 인장

σ_θ = T / t_elem

• T: 와인딩 인장력 (tension)

• t_elem: 요소의 반경 방향 두께 (외반경 - 내반경)

2. 반경 방향 응력 (σ_r) — 레이어별 압축

σ_r = -T/R × (N-k)/N

• R: 해당 레이어의 평균 반경

• N: 총 레이어 수

• k: 레이어 인덱스 (0=최내층, N-1=최외층)

외층이 감기면서 내층을 압축합니다. 최외층은 σ_r=0, 최내층이 최대 압축.

3. 원통→직교 좌표 변환

각 요소의 중심각 θ에서:

σ_xx = σ_θ·sin²θ + σ_r·cos²θ

σ_yy = σ_θ·cos²θ + σ_r·sin²θ

σ_xy = (σ_θ - σ_r)·sinθ·cosθ

## 축 설정

| axis | 축1 (수평) | 축2 (수직) | 축 방향 |
| --- | --- | --- | --- |
| z | x | y | z |
| x | y | z | x |
| y | x | z | y |

## 자동 중심 감지

center를 생략하면 대상 PID의 모든 노드에서 축1, 축2 좌표의 평균값으로 자동 계산합니다.

## 레이어 순서 검증

PID 목록의 순서와 평균 반경 순서가 일치하는지 자동 검증합니다.

불일치 시 경고를 출력하지만 처리는 계속합니다.

# 17. 키워드 제거(strip) 기능

implicit, modal, relax 명령은 각각 strip: true 옵션을 지원합니다.

이 모드에서는 해당 명령이 삽입하는 키워드만 제거하고, 새 키워드 삽입 없이 종료합니다.

## 목적

이전에 적용한 변환을 선택적으로 되돌릴 때 사용합니다.

## 각 명령별 제거 범위

| 명령 | strip: true 제거 대상 |
| --- | --- |
| implicit | *CONTROL_IMPLICIT_* 전체 (GENERAL, DYNAMICS, SOLUTION, AUTO, STABILIZATION, SOLVER, BUCKLE, FORMING, ROTATIONAL_DYNAMICS, EIGENVALUE) |
| modal | *CONTROL_IMPLICIT_EIGENVALUE, _GENERAL, _SOLUTION, _SOLVER |
| relax | *CONTROL_DYNAMIC_RELAXATION, *DATABASE_BINARY_D3DRLF |
| explicit (별도 명령) | 위 전체 + SIDR=1 DEFINE_CURVE |

## YAML 예시

# implicit 키워드만 제거
model: implicit_model.k
output: stripped_model.k
strip: true

strip: true일 때 level, mode, endtime 등 변환 파라미터는 무시됩니다.

model과 output만 있으면 동작합니다.

## strip vs explicit 명령 비교

|  | implicit strip | modal strip | relax strip | explicit 명령 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL_IMPLICIT_* | 전체 제거 | 모달 관련 4개만 | — | 전체 제거 |
| CONTROL_DYNAMIC_RELAXATION | — | — | 제거 | 제거 |
| DATABASE_BINARY_D3DRLF | — | — | 제거 | 제거 |
| DEFINE_CURVE (SIDR=1) | — | — | — | 제거 |

사용 가이드: 특정 변환만 되돌리려면 strip: true, 모든 비-explicit 설정을 한번에 제거하려면 explicit 명령을 사용하세요.