# KooRemapper 이론 문서

메시 매핑 및 응력/변형률 계산 알고리즘

Version 1.0
Date: 2026-01-20

# 목차

1. 개요

2. 메시 매핑 알고리즘

2.1 트랜스파이닛 보간법

2.2 호장 길이 기반 매개변수화

2.3 Coons 패치

2.4 구조화 그리드 인덱싱

3. 변형 해석 알고리즘

3.1 변형 구배 텐서

3.2 변형률 텐서

3.3 응력 텐서

4. 수치 해석 기법

4.1 가우스 적분

4.2 형상 함수

4.3 야코비안 행렬

5. 재료 모델

6. 참고 문헌

# 1. 개요

KooRemapper는 LS-DYNA 유한요소 해석을 위한 메시 매핑 및 프리스트레스 계산 도구입니다. 본 문서는 프로그램에서 사용된 핵심 수학적 알고리즘과 이론적 배경을 상세히 설명합니다.

## 1.1 주요 기능

메시 매핑: 평면(flat) 메시를 곡면(bent) 참조 형상으로 변환

변형률 계산: 기준 형상과 변형 형상 간의 변형률 계산

응력 계산: 재료 물성을 이용한 Cauchy 응력 계산

DYNAIN 출력: LS-DYNA 프리스트레스 입력 파일 생성

## 1.2 좌표계 정의

프로그램은 다음 좌표계를 사용합니다:

물리 좌표계 (Physical Coordinates): (x, y, z) - 실제 공간 좌표

매개변수 좌표계 (Parametric Coordinates): (u, v, w) ∈ [0,1]³ - 정규화된 좌표

자연 좌표계 (Natural Coordinates): (ξ, η, ζ) ∈ [-1,1]³ - 요소 내부 좌표

# 2. 메시 매핑 알고리즘

## 2.1 트랜스파이닛 보간법 (Transfinite Interpolation)

### 2.1.1 이론적 배경

트랜스파이닛 보간법은 Gordon & Hall (1973)에 의해 개발된 방법으로, 경계 조건을 정확히 만족하면서 내부 영역을 보간합니다.

### 2.1.2 3차원 트랜스파이닛 보간

매개변수 좌표 (u, v, w) ∈ [0,1]³에서 물리 좌표 P(u, v, w)로의 변환:

기본 공식:

P(u,v,w) = Lc + Ld + Le - Lcd - Lce - Lde + B

여기서:

Lc: u-방향 선형 보간

Ld: v-방향 선형 보간

Le: w-방향 선형 보간

Lcd, Lce, Lde: 이중 보정항

B: 삼중선형 코너 보정항

### 2.1.3 Edge-Based 보간 (구현된 방식)

KooRemapper에서는 단순화된 Edge-Based 보간법을 사용합니다:

Step 1: i-축 모서리에서 점 선택

p₀₀ = edge[0].interpolate(u)  // j=0, k=0 모서리
p₁₀ = edge[1].interpolate(u)  // j=N, k=0 모서리
p₀₁ = edge[2].interpolate(u)  // j=0, k=P 모서리
p₁₁ = edge[3].interpolate(u)  // j=N, k=P 모서리

Step 2: (v, w) 평면에서 쌍선형 보간

P(u,v,w) = (1-w)·[(1-v)·p₀₀ + v·p₁₀] + w·[(1-v)·p₀₁ + v·p₁₁]

### 2.1.4 삼선형 보간 (Trilinear Interpolation)

가장 단순한 형태로, 8개 코너 노드만 사용:

P(u,v,w) = Σᵢ Nᵢ(u,v,w) · Cᵢ

형상함수:

Nᵢ(u,v,w) = (1/8)(1 ± u)(1 ± v)(1 ± w)

| 노드 | u | v | w |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | - | - |
| 1 | + | - | - |
| 2 | + | + | - |
| 3 | - | + | - |
| 4 | - | - | + |
| 5 | + | - | + |
| 6 | + | + | + |
| 7 | - | + | + |

## 2.2 호장 길이 기반 매개변수화 (Arc-length Parameterization)

### 2.2.1 이론

곡선을 따라 균일한 매개변수 분포를 보장하기 위해 호장 길이를 사용합니다.

### 2.2.2 알고리즘

Step 1: 누적 호장 계산

s₀ = 0

sᵢ = sᵢ₋₁ + ‖Pᵢ - Pᵢ₋₁‖

L_total = sₙ

Step 2: 매개변수 t에 대한 위치 계산

목표 호장:

s_target = t · L_total

선분 검색: sᵢ ≤ s_target < sᵢ₊₁ 인 i 찾기

국소 매개변수:

t_local = (s_target - sᵢ) / (sᵢ₊₁ - sᵢ)

보간 결과:

P(t) = (1 - t_local) · Pᵢ + t_local · Pᵢ₊₁

### 2.2.3 장점

곡선 길이에 비례한 균일한 점 분포

물리적 대응성 보장

곡률 변화에 자연스럽게 적응

## 2.3 Coons 패치 (Coons Patch)

### 2.3.1 이론적 배경

Coons (1967)가 제안한 곡면 보간법으로, 4개의 경계 곡선으로 정의된 곡면을 생성합니다.

### 2.3.2 수학적 정의

4개 경계 곡선:

C₀(t): s=0 경계 (아래)

C₁(t): s=1 경계 (위)

D₀(s): t=0 경계 (왼쪽)

D₁(s): t=1 경계 (오른쪽)

Coons 패치 공식:

P(s,t) = Lc(s,t) + Ld(s,t) - B(s,t)

여기서:

Lc(s,t) = (1-s)·D₀(t) + s·D₁(t)

Ld(s,t) = (1-t)·C₀(s) + t·C₁(s)

B(s,t) = (1-s)(1-t)·P₀₀ + s(1-t)·P₁₀ + (1-s)t·P₀₁ + st·P₁₁

## 2.4 구조화 그리드 인덱싱

### 2.4.1 목적

비정렬(unstructured) 메시 요소에 (i, j, k) 구조화 인덱스를 할당합니다.

### 2.4.2 BFS 기반 알고리즘

Step 1: 코너 요소 탐색

코너 요소 조건: 정확히 3개의 면 이웃을 가진 요소

Step 2: 기하 기반 축 방향 결정

요소 중심(centroid)의 상대 위치에서 축 방향 계산

Step 3: BFS 전파

Queue를 이용한 너비 우선 탐색으로 인접 요소에 인덱스 할당

Step 4: 축 순서 정렬

dim_k ≤ dim_j ≤ dim_i

Step 5: 노드 순서 정규화

LS-DYNA HEX8 표준 노드 순서로 정렬

# 3. 변형 해석 알고리즘

## 3.1 변형 구배 텐서 (Deformation Gradient)

### 3.1.1 정의

변형 구배 텐서 F는 기준 형상에서 현재 형상으로의 국소 변형을 나타냅니다:

F = ∂x / ∂X

여기서:

x: 현재(변형된) 좌표

X: 기준(미변형) 좌표

### 3.1.2 성분 표현

Fᵢⱼ = ∂xᵢ / ∂Xⱼ

3×3 행렬 형태:

┌ ∂x/∂X  ∂x/∂Y  ∂x/∂Z ┐
F =     │ ∂y/∂X  ∂y/∂Y  ∂y/∂Z │
        └ ∂z/∂X  ∂z/∂Y  ∂z/∂Z ┘

### 3.1.3 유한요소 계산

자연 좌표계를 통한 계산:

F = J_def · J_ref⁻¹

여기서 야코비안 행렬:

Jᵢⱼ = Σₖ (∂Nₖ/∂ξⱼ) · xₖ,ᵢ

### 3.1.4 물리적 의미

det(F) > 0: 요소 유효 (양의 체적)

det(F) < 0: 요소 뒤집힘 (음의 야코비안)

det(F) = 1: 비압축성 변형

F = I: 변형 없음

## 3.2 변형률 텐서 (Strain Tensor)

### 3.2.1 공학 변형률 (Engineering Strain)

작은 변형 가정 하에서:

ε = (1/2)(F + Fᵀ) - I

성분 표현:

εᵢⱼ = (1/2)(∂uᵢ/∂Xⱼ + ∂uⱼ/∂Xᵢ)

여기서 변위 u = x - X

### 3.2.2 Green-Lagrange 변형률

큰 변형에 적합한 비선형 변형률:

E = (1/2)(Fᵀ·F - I) = (1/2)(C - I)

여기서 C = Fᵀ·F 는 우 Cauchy-Green 변형 텐서

### 3.2.3 Voigt 표기법

대칭 텐서를 6개 독립 성분으로 표현:

{ε} = [εxx, εyy, εzz, γxy, γyz, γxz]ᵀ

여기서 공학 전단변형률: γᵢⱼ = 2εᵢⱼ (i ≠ j)

### 3.2.4 주변형률 (Principal Strains)

변형률 텐서의 고유값 문제:

det(ε - λI) = 0

특성 방정식:

λ³ - I₁λ² + I₂λ - I₃ = 0

불변량:

I₁ = tr(ε) = εxx + εyy + εzz

I₂ = (1/2)[I₁² - tr(ε²)]

I₃ = det(ε)

Cardano 공식을 이용한 해석해:

p = I₂ - I₁²/3

q = 2I₁³/27 - I₁I₂/3 + I₃

λₖ = I₁/3 + 2√(-p/3)·cos((θ + 2πk)/3), k = 0,1,2

### 3.2.5 von Mises 등가 변형률

ε_eq = √(2/3 · ε':ε')

여기서 편차 변형률:

ε'ᵢⱼ = εᵢⱼ - (1/3)εₖₖδᵢⱼ

### 3.2.6 체적 변형률

ε_vol = εxx + εyy + εzz = tr(ε)

## 3.3 응력 텐서 (Stress Tensor)

### 3.3.1 Hooke 법칙 (등방성 선형 탄성)

σ = λ·tr(ε)·I + 2μ·ε

Lamé 상수:

제1 Lamé 상수: λ = Eν / ((1+ν)(1-2ν))

전단 계수: μ = G = E / (2(1+ν))

### 3.3.2 탄성 강성 행렬

Voigt 표기법에서의 구성 행렬:

{σ} = [C]{ε}

여기서:

C₁₁ = λ + 2μ = E(1-ν) / ((1+ν)(1-2ν))

C₁₂ = λ = Eν / ((1+ν)(1-2ν))

C₄₄ = μ = E / (2(1+ν))

### 3.3.3 von Mises 응력 (항복 기준)

σ_vm = √(3/2 · s:s)

여기서 편차 응력:

sᵢⱼ = σᵢⱼ - (1/3)σₖₖδᵢⱼ = σᵢⱼ - σₘδᵢⱼ

평균 응력 (정수압):

σₘ = (1/3)(σxx + σyy + σzz)

주응력 형태:

σ_vm = (1/√2)√[(σ₁-σ₂)² + (σ₂-σ₃)² + (σ₃-σ₁)²]

### 3.3.4 응력 삼축성 (Stress Triaxiality)

η = σₘ / σ_vm

물리적 의미:

η > 1/3: 인장 지배 (취성 파괴 위험)

η ≈ 0: 순수 전단

η < 0: 압축 지배

### 3.3.5 최대 전단응력 (Tresca)

τ_max = (σ₁ - σ₃) / 2

# 4. 수치 해석 기법

## 4.1 가우스 적분 (Gauss Quadrature)

### 4.1.1 이론

적분을 가중 합으로 근사:

∫₋₁¹ f(ξ)dξ ≈ Σᵢ wᵢ f(ξᵢ)

### 4.1.2 1D 가우스점

| 차수 n | 위치 ξᵢ | 가중치 wᵢ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 2 |
| 2 | ±1/√3 | 1 |
| 3 | 0, ±√(3/5) | 8/9, 5/9 |

### 4.1.3 3D HEX8 요소

1-점 적분 (Reduced Integration):

위치: (0, 0, 0), 가중치: 8

장점: 빠름, shear locking 방지

단점: hourglass 모드 가능

2×2×2 = 8-점 적분 (Full Integration):

위치: (±1/√3, ±1/√3, ±1/√3), 가중치: 각 1

장점: 정확함

단점: shear locking 가능

## 4.2 형상 함수 (Shape Functions)

### 4.2.1 HEX8 요소

8절점 육면체 요소의 형상함수:

Nᵢ(ξ,η,ζ) = (1/8)(1 + ξᵢξ)(1 + ηᵢη)(1 + ζᵢζ)

### 4.2.2 형상함수 미분

∂Nᵢ/∂ξ = (1/8)ξᵢ(1 + ηᵢη)(1 + ζᵢζ)

∂Nᵢ/∂η = (1/8)(1 + ξᵢξ)ηᵢ(1 + ζᵢζ)

∂Nᵢ/∂ζ = (1/8)(1 + ξᵢξ)(1 + ηᵢη)ζᵢ

### 4.2.3 TET4 요소

4절점 사면체 요소:

N₁ = 1 - ξ - η - ζ

N₂ = ξ

N₃ = η

N₄ = ζ

좌표계: (ξ, η, ζ) ∈ [0,1], ξ + η + ζ ≤ 1

## 4.3 야코비안 행렬 (Jacobian Matrix)

### 4.3.1 정의

자연 좌표에서 물리 좌표로의 변환 야코비안:

┌ ∂x/∂ξ  ∂y/∂ξ  ∂z/∂ξ ┐
J =     │ ∂x/∂η  ∂y/∂η  ∂z/∂η │
        └ ∂x/∂ζ  ∂y/∂ζ  ∂z/∂ζ ┘

### 4.3.2 계산

Jᵢⱼ = Σₖ (∂Nₖ/∂ξⱼ) · xₖᵢ

### 4.3.3 행렬식

|J| = det(J)

물리적 의미: 자연 좌표계 단위 체적에 대한 물리 좌표계 체적비

|J| > 0: 유효한 요소

|J| ≤ 0: 뒤집힌 요소 (무효)

# 5. 재료 모델

## 5.1 등방성 선형 탄성

### 5.1.1 입력 물성

| 물성 | 기호 | 단위 |
| --- | --- | --- |
| 탄성 계수 | E | MPa |
| 포아송비 | ν | - |
| 밀도 | ρ | ton/mm³ |

### 5.1.2 유도 물성

전단 계수:

G = E / (2(1+ν))

체적 탄성 계수:

K = E / (3(1-2ν))

Lamé 상수:

λ = Eν / ((1+ν)(1-2ν)) = K - 2G/3

### 5.1.3 물성 제한

E > 0 (양의 탄성 계수)

-1 < ν < 0.5 (포아송비 범위)

ν = 0.5: 비압축성 (수치적 문제 발생)

## 5.2 점탄성 재료 (MAT_VISCOELASTIC)

### 5.2.1 입력 물성

| 물성 | 기호 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 체적 탄성 계수 | K (BULK) | 부피 변형 저항 |
| 단시간 전단 계수 | G₀ | 즉시 전단 응답 |
| 장시간 전단 계수 | Gᵢ | 평형 전단 응답 |
| 감쇠 계수 | β | 이완 속도 |

### 5.2.2 프리스트레스 계산

장시간 거동(평형 상태)을 사용:

G = Gᵢ

등가 탄성 계수 계산:

E = 9KG / (3K + G)

ν = (3K - 2G) / (2(3K + G))

# 6. 참고 문헌

## 6.1 메시 매핑

[1] Gordon, W.J., Hall, C.A. (1973). "Transfinite element methods: Blending-function interpolation over arbitrary curved element domains." Numerische Mathematik, 21(2), 109-129.

[2] Coons, S.A. (1967). "Surfaces for computer-aided design of space forms." MIT Project MAC, TR-41.

[3] Farin, G. (2002). Curves and Surfaces for CAGD: A Practical Guide, 5th Edition. Morgan Kaufmann.

## 6.2 연속체 역학

[4] Malvern, L.E. (1969). Introduction to the Mechanics of a Continuous Medium. Prentice-Hall.

[5] Holzapfel, G.A. (2000). Nonlinear Solid Mechanics: A Continuum Approach for Engineering. Wiley.

[6] Bonet, J., Wood, R.D. (2008). Nonlinear Continuum Mechanics for Finite Element Analysis, 2nd Edition. Cambridge University Press.

## 6.3 유한요소법

[7] Hughes, T.J.R. (2000). The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis. Dover Publications.

[8] Zienkiewicz, O.C., Taylor, R.L. (2005). The Finite Element Method, 6th Edition. Butterworth-Heinemann.

[9] Bathe, K.J. (2006). Finite Element Procedures. Prentice Hall.

## 6.4 LS-DYNA

[10] Hallquist, J.O. (2006). LS-DYNA Theory Manual. Livermore Software Technology Corporation.

[11] LS-DYNA Keyword User's Manual. LSTC.