# KooRemapper 이론 문서 v1.1

메시 매핑 및 응력/변형률 계산 알고리즘

Date: 2026-01-20

실제 구현 요약:

• 메시 매핑: 호장 길이 기반 Edge-Based 보간법

• 변형 해석: 야코비안 기반 변형 구배 → 변형률 → 응력 계산

• 가우스 적분: 1점 (기본) 또는 8점 선택 가능

# 1. 메시 매핑 알고리즘

## 1.1 호장 길이 기반 Edge-Based 보간 (실제 사용)

구현 위치: ParametricMapper::edgeBasedInterpolate(), EdgeInterpolator::interpolate()

Step 1: i-축 4개 모서리에서 호장 길이 기반 점 선택

p00 = edges_[0].interpolate(u)  // j=0, k=0

p10 = edges_[1].interpolate(u)  // j=N, k=0

p01 = edges_[2].interpolate(u)  // j=0, k=P

p11 = edges_[3].interpolate(u)  // j=N, k=P

Step 2: (v, w) 평면에서 쌍선형 보간

P(u,v,w) = (1-w)·[(1-v)·p00 + v·p10] + w·[(1-v)·p01 + v·p11]

## 1.2 호장 길이 매개변수화 (실제 사용)

구현 위치: EdgeInterpolator::build(), EdgeInterpolator::interpolate()

누적 호장 계산: s_i = s_(i-1) + |P_i - P_(i-1)|

목표 호장: s_target = t × L_total

선형 보간: P(t) = (1 - t_local)·P_i + t_local·P_(i+1)

## 1.3 트랜스파이닛 보간 (구현됨, 미사용)

구현 위치: ParametricMapper::transfiniteInterpolate() - 비활성화

Gordon-Hall 공식: P(u,v,w) = P_faces - P_edges + P_corners

# 2. 변형 해석 알고리즘

## 2.1 변형 구배 텐서 (실제 사용)

구현 위치: DeformationGradient::computeHex8()

F = J_def · J_ref^(-1)

야코비안 계산: J_ij = Σ (∂N_k/∂ξ_j) · x_ki

## 2.2 변형률 텐서 (실제 사용)

구현 위치: StrainTensor::fromDeformationGradient()

공학 변형률 (기본): ε = ½(F + F^T) - I

Green-Lagrange (옵션): E = ½(F^T·F - I)

## 2.3 응력 텐서 (실제 사용)

구현 위치: StressTensor::fromStrain()

Hooke 법칙: σ = λ·tr(ε)·I + 2μ·ε

# 3. 수치 해석 기법

## 3.1 가우스 적분 (실제 사용)

구현 위치: DeformationGradient::gaussPointsHex8()

1점 적분 (기본): 위치 (0,0,0), 가중치 8

8점 적분 (옵션): 위치 (±1/√3)³, 가중치 1

## 3.2 HEX8 형상 함수 (실제 사용)

구현 위치: DeformationGradient::shapeFunctionsHex8()

N_i(ξ,η,ζ) = ⅛(1 + ξ_i·ξ)(1 + η_i·η)(1 + ζ_i·ζ)