KooRemapper

Explicit 해석 안정화 가이드

stabilize explicit — 12단계 레벨 시스템

# 1. 개요

LS-DYNA explicit 해석에서 발산(divergence) 또는 불안정 현상이 발생할 때 단계적으로 적용할 수 있는 12단계 안정화 레벨 시스템입니다.

기본 사용법:

KooRemapper stabilize config.yaml

YAML 최소 구성:

model:  your_model.k

output: your_model_stable.k

stabilize: explicit

level: 5          # 1~12

레벨 없이 수동 완전 제어:

model:  your_model.k

output: your_model_stable.k

stabilize: explicit

# level 키 생략 → 명시된 옵션만 적용

tssfac: 0.67

ihq: 6

soft: 2

레벨 기반 + 일부 override:

stabilize: explicit

level: 7           # 레벨 기본값 적용

tssfac: 0.60       # 이 항목만 override

soft: 1            # 이 항목만 override

# 2. Implicit vs Explicit 발산 구조 차이

| 구분 | Implicit | Explicit |
| --- | --- | --- |
| 발산 원인 | 비선형 뉴턴법 수렴 실패 (단일) | 시간스텝/호글래스/접촉/요소변형 (복합) |
| 해결 방향 | 솔버 파라미터 강화 (단일 축) | 원인별 옵션 조합 (복수 축) |
| 레벨 의미 | 더 많은 반복, 더 작은 허용치 | 원인에 따른 옵션 선택 |
| 최후 수단 | Arc-length (하중경로 추적) | 요소 침식 (ERODE) |
| 물리 변경 | 없음 (솔버 파라미터만) | ERODE 시 질량/체적 비보존 |

Explicit 발산의 4개 독립 축:

Axis 1: 시간 스텝:  TSSFAC, DT2MS(경고), ERODE

Axis 2: 호글래스 모드:  IHQ, QH

Axis 3: 접촉 침투/채터링:  SOFT, SBOPT, DEPTH, IGNORE

Axis 4: 재료/요소 발산:  OSU, INN, ESORT, 쉘 옵션

# 3. 12단계 레벨 스펙트럼

각 레벨은 이전 레벨의 모든 설정을 포함합니다 (누적 적용).

| Lv | 이름 | 연산비용 영향 | 핵심 추가 설정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 에너지 진단 | 없음 | CONTROL_ENERGY 전체, ISLCHK=2, WRPANG=10 |
| 2 | 정확도 기반 | 없음 | OSU=1, INN=2, ESORT(solid+shell)=1 |
| 3 | 시간 스텝 1 | 11% 감소 | TSSFAC=0.80, INN=4 |
| 4 | 호글래스 1 | 소 | IHQ=4 (FB stiffness), QH=0.10 |
| 5 | 쉘 안정화 | 소~중 ★쉘만 | BWC=1, MITER=2, IRNXX=-2 / 쉘 없으면 skip |
| 6 | 접촉 1단계 | 중 | SOFT=1, SBOPT=2, DEPTH=3, ORIEN=2, SHLTHK=1, XPENE=2.0 |
| 7 | 시간 2 + 체적점성 | 25% 감소 | TSSFAC=0.67, Q1=1.5/Q2=0.06 강제 설정 |
| 8 | 접촉 2단계 | 중~대 | SOFT=2(pinball), SBOPT=3, DEPTH=5, IGNORE=1, MAXPAR=1.15, NSBCS=5 |
| 9 | 호글래스 최강 | 대 | IHQ=6 (BB), QH=1.0 |
| 10 | 시간 3 | 35% 감소 | TSSFAC=0.60, NSBCS=2 |
| 11 | 침식 활성화 | 대 ★물리 변경 | ERODE=11, ENMASS=2, NSBCS=1, TSSFAC=0.55 |
| 12 | 최대 보수 | 최대 | TSSFAC=0.50, Q1=2.0/Q2=0.10 |

📌 레벨 5는 *ELEMENT_SHELL 키워드가 없는 순수 솔리드 모델에서 자동으로 skip됩니다.

⚠ 레벨 11은 요소 침식(ERODE)으로 물리가 변경됩니다. confirm_erosion: true 또는 interactive 확인 필요.

## 3.1 누적 상태 스냅샷

| Lv | TSSFAC | IHQ | QH | SOFT | SBOPT | DEPTH | INN | Q1/Q2 | ERODE | NSBCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.90 | 1(기본) | 0.10 | 0(기본) | 0 | 2 | 1 | 기본 | - | - |
| 2 | 0.90 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 기본 | - | - |
| 3 | 0.80 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 기본 | - | - |
| 4 | 0.80 | 4 | 0.10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 기본 | - | - |
| 5 | 0.80 | 4 | 0.10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 기본 | - | - |
| 6 | 0.80 | 4 | 0.10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 기본 | - | - |
| 7 | 0.67 | 4 | 0.10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1.5/0.06 | - | - |
| 8 | 0.67 | 4 | 0.10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1.5/0.06 | - | 5 |
| 9 | 0.67 | 6 | 1.00 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1.5/0.06 | - | 5 |
| 10 | 0.60 | 6 | 1.00 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1.5/0.06 | - | 2 |
| 11 | 0.55 | 6 | 1.00 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1.5/0.06 | 11 | 1 |
| 12 | 0.50 | 6 | 1.00 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2.0/0.10 | 11 | 1 |

# 4. 옵션 상세 레퍼런스

## 4.1 시간 스텝  (*CONTROL_TIMESTEP)

| 옵션 | 기본값 | 레벨 적용값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| tssfac | 0.90 | Lv3:0.80 → Lv7:0.67 → Lv10:0.60 → Lv11:0.55 → Lv12:0.50 | Courant 안전계수. dt_actual = tssfac × dt_critical. 낮을수록 안정, 연산비용 증가. |
| erode | 0 | Lv11: 11 (solid+shell) | 요소 침식. 1=솔리드, 10=쉘, 11=솔리드+쉘, 111=전체. ⚠물리 변경. |
| DT2MS | 0 | WARNING only | Mass scaling. 관성력 왜곡 → 동적 정확도 손실. 경고 출력만, 강제 변경 없음. |

TSSFAC 값 선택 기준:

| TSSFAC | 적용 레벨 | 권장 케이스 |
| --- | --- | --- |
| 0.90 | 기본 | LS-DYNA 기본. 대부분의 금속 충격 해석. |
| 0.80 | Lv 3 | 첫 보수화. 가벼운 진동/불안정. |
| 0.67 | Lv 7 | 고무, 폼 표준 권장값. LS-DYNA 공식 권고. |
| 0.60 | Lv10 | 심각한 요소 변형 진행 중. |
| 0.55 | Lv11 | 침식 모드 병행. |
| 0.50 | Lv12 | 최대 안전. 충격파/폭발/HVI 해석. |

## 4.2 호글래스  (*CONTROL_HOURGLASS)

글로벌 기본값 설정. 파트별 *HOURGLASS 카드가 있으면 그쪽이 우선됨.

| IHQ | 이름 | 특성 | 주요 용도 | 레벨 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 표준 점성 | 속도 비례 감쇠. 기본값. | 충격, 폭발 | 기본 |
| 2 | FB 점성 | Flanagan-Belytschko 점성. | 일반 | - |
| 3 | FB 점성+체적 | FB 점성 + 정적 체적 보정. | 비압축 개선 | - |
| 4 | FB 강성 | 변위 비례. 준정적/벤딩에 강함. | 금속 준정적, 벤딩 지배 | Lv 4 |
| 5 | FB 강성 (rubber) | IHQ=4와 동일, 계수 다름. | 고무/폼 | - |
| 6 | BB 물리 안정화 | Assumed strain. 가장 정확. | 비압축 대변형, 고무 | Lv 9 |

| 옵션 | 기본값 | IHQ 1~5 권장 | IHQ 6+ 권장 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QH | 0.10 | 0.05~0.15 (0.15 초과 시 불안정) | 1.0 표준 | IHQ=6에서 QH는 assumed strain 스케일. QH=1.0이 완전 안정화. |

## 4.3 정확도  (*CONTROL_ACCURACY)

| 옵션 | 기본 | 적용값 | 레벨 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OSU | 0 | 1 | Lv 2 | 2차 Jaumann 객관 응력 업데이트. 대변형/대회전 허위 응력 방지. |
| INN | 1 | 2→4 | Lv 2→3 | 불변량 노드 번호. 2=쉘 한정. 4=솔리드 포함. 대변형 수치 일관성. |

## 4.4 쉘 안정화  (*CONTROL_SHELL)  ── ELEMENT_SHELL 없으면 자동 skip

| 옵션 | 기본 | 적용값 | 레벨 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BWC | 2 | 1 | Lv 5 | 뒤틀린 Belytschko-Tsay 쉘에 워핑 강성 추가. 국부 불안정 억제. |
| MITER | 1 | 2 | Lv 5 | 쉘 소성 반복. 1=3 secant(기본). 2=Full iterative (대변형 정확도↑). |
| IRNXX | -1 | -2 | Lv 5 | 노달 파이버 업데이트. -1=매 cycle 재계산. -2=증분 업데이트 (대회전 일관성). |
| ESORT | 0 | 1 | Lv 2 | 퇴화 QUAD → TRI 자동 전환. d3hsp 경고 감소. |
| WRPANG | 20° | 10° | Lv 1 | 워핑 경고 각도. 낮을수록 엄격한 진단. |

## 4.5 접촉 전역  (*CONTROL_CONTACT)

| 옵션 | 기본 | 적용값 | 레벨 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORIEN | 1 | 2 | Lv 6 | 세그먼트 법선 자동 재정렬. 1=part만. 2=수동 정의 포함. |
| SHLTHK | 0 | 1→2 | Lv6→8 | 쉘 두께를 접촉 오프셋에 포함. 0=미포함. 1=비강체만. 2=전체. |
| XPENE | 4.0 | 2.0 | Lv 6 | 최대 침투 허용 배수. 낮을수록 엄격한 침투 검사. |
| ENMASS | 0 | 1→2 | Lv8→11 | 침식 노드 접촉 유지. 0=제거. 1=솔리드. 2=솔리드+쉘. |
| NSBCS | 자동 | 5→2→1 | Lv8→10→11 | 버킷 검색 주기(cycle). 낮을수록 자주 검색. NSBCS=1: 매 cycle. |
| ISLCHK | 1 | 2 | Lv 1 | 초기 침투 전수 검사. 결과를 d3hsp에 보고 (진단 전용). |

## 4.6 접촉 per-contact  (모든 *CONTACT_* 카드 일괄 적용)

| 옵션 | 기본 | Lv6 값 | Lv8+ 값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOFT | 0 | 1 | 2 | 0=표준(bulk modulus 기반). 1=soft constraint(이종 재료). 2=pinball(대변형 최강). |
| SBOPT | 0 | 2 | 3 | 0=표준. 2=뒤틀린 세그먼트 법선 보정. 3=edge-to-edge + 뒤틀림 보정. |
| DEPTH | 2 | 3 | 5 | 접촉 검색 깊이(요소 레이어 수). 높을수록 두꺼운 부품 통과 접촉도 감지. |
| IGNORE | 0 | - | 1 | 초기 침투 처리. 0=무시(발산 원인). 1=offset 처리. 조립체에서 거의 필수. |
| MAXPAR | 1.025 | - | 1.15 | SOFT=2 전용. 세그먼트 크기 대비 침투 허용 배수. 대변형 시 1.15~1.25 권장. |

### SOFT 선택 상세

| SOFT | 알고리즘 | 권장 케이스 | 비용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 (기본) | 표준 penalty (bulk modulus 기반) | 동종 재료 금속 접촉 | 낮음 |
| 1 (Lv 6) | Soft constraint (노드 질량 기반) | 이종 재료: 고무-금속, 폼-강체 | 중간 |
| 2 (Lv 8) | Pinball segment-based | 대변형, 대슬라이딩, 복잡한 접촉 | 높음 |

## 4.7 체적 점성  (*CONTROL_BULK_VISCOSITY)

| 옵션 | 기본 | Lv7 설정 | Lv12 설정 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 1.5 | 1.5 (강제) | 2.0 | 2차 체적 점성. 충격파 압력 스파이크 분산. 고무=1.5, 충격파/폭발=2.0. |
| Q2 | 0.06 | 0.06 (강제) | 0.10 | 1차 체적 점성. 팽창파 저속 진동 감쇠. 범용=0.06, 충격파=0.10. |

📌 Lv7에서 Q1/Q2를 강제 override 합니다. 이미 다른 값이 있어도 1.5/0.06으로 변경되며 콘솔에 notice가 출력됩니다.

## 4.8 에너지 추적  (*CONTROL_ENERGY)  ── Lv 1에서 모두 활성화

| 옵션 | 기본 | 설정값 | 확인 지표 | 해석 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HGEN | 0 | 2 | glstat: hourglass energy | HG energy > 전체의 10% → IHQ 업그레이드(Lv4/9) 필요 |
| SLNTEN | 0 | 2 | glstat: sliding energy | 접촉 에너지 급증 → 접촉 설정 문제(Lv6/8) |
| RWEN | 0 | 2 | glstat: external work | 에너지 보존 확인용 |
| RYLEN | 0 | 2 | glstat: damping energy | 감쇠 에너지 과다 → 불필요한 CONTROL_DAMPING 확인 |

# 5. 발산 유형별 진단 워크플로우

| 증상 (glstat/d3plot) | 원인 추정 | 권장 레벨 |
| --- | --- | --- |
| 시뮬레이션 초반부터 에너지 폭주 | TSSFAC 너무 공격적 또는 초기 침투 | Lv3 + Lv6(IGNORE=1) |
| 체커보드 변형 패턴 (d3plot) | 호글래스 모드 발생 | Lv4 (IHQ=4), Lv9 (IHQ=6) |
| HG energy > 전체 에너지 10% | 호글래스 억제 불충분 | Lv4 → Lv9로 upgrade |
| 접촉면에서 진동/튀김(chattering) | 이종 재료 penalty 불균형 | Lv6 (SOFT=1) → Lv8 (SOFT=2) |
| 초기 몇 step에서 에너지 피크 | 초기 침투 (initial penetration) | Lv6 ISLCHK=2 확인 후 Lv8 IGNORE=1 |
| dt가 주기적으로 0에 가까워짐 | 요소 심각 변형 (negative Jacobian 임박) | Lv10 TSSFAC=0.60 |
| Negative Jacobian으로 종료 | 요소가 반전됨 | Lv11 ERODE=11 (물리 변경 주의) |
| 쉘 요소만 불안정 | 쉘 워핑 또는 소성 수렴 불량 | Lv5 BWC=1 + MITER=2 |
| 충격파 압력 진동 | 체적 점성 부족 | Lv12 Q1=2.0/Q2=0.10 |
| 대슬라이딩 접촉 손실 | SOFT=0/1의 검색 범위 부족 | Lv8 SOFT=2 + DEPTH=5 |

# 6. Full Manual Mode 전체 옵션 예시

level 키를 생략하고 모든 옵션을 직접 지정하는 방식. full_manual.yaml 참조.

| 옵션 키 | 타입 | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| model | string | - | 입력 K-file 경로 (필수) |
| output | string | - | 출력 K-file 경로 (필수) |
| stabilize | string | - | "explicit" 고정 |
| level | int | 없음 | 1~12. 생략 시 수동 모드. |
| confirm_erosion | bool | false | true: ERODE 적용 시 interactive 확인 생략 |
| tssfac | float | 0.90 | Courant 안전계수 |
| erode | int | 0 | 요소 침식 플래그 (1/10/11/111) |
| ihq | int | 1 | 호글래스 타입 (1~6) |
| qh | float | 0.10 | 호글래스 계수 |
| osu | int | 0 | 객관 응력 업데이트 (0/1) |
| inn | int | 1 | 불변량 노드 번호 (1/2/4) |
| esort_solid | int | 0 | CONTROL_SOLID ESORT (0/1) |
| esort_shell | int | 0 | CONTROL_SHELL ESORT (0/1) |
| bwc | int | 2 | 쉘 워핑 강성 (1/2) |
| miter | int | 1 | 쉘 소성 반복 (1/2/3) |
| irnxx | int | -1 | 쉘 노달 파이버 (-1/-2) |
| wrpang | float | 20 | 쉘 워핑 경고 각도 (도) |
| orien | int | 1 | 접촉 법선 재정렬 (1/2) |
| shlthk | int | 0 | 접촉 쉘 두께 포함 (0/1/2) |
| xpene | float | 4.0 | 최대 침투 배수 |
| enmass | int | 0 | 침식 노드 접촉 유지 (0/1/2) |
| nsbcs | int | 자동 | 버킷 검색 주기 (cycle) |
| islchk | int | 1 | 초기 침투 검사 (1/2) |
| soft | int | 0 | per-contact penalty 타입 (0/1/2) |
| sbopt | int | 0 | per-contact 세그먼트 검색 (0/2/3) |
| depth | int | 2 | per-contact 검색 깊이 |
| ignore | int | 0 | per-contact 초기 침투 처리 (0/1/2) |
| maxpar | float | 1.025 | per-contact SOFT=2 침투 배수 |
| bulk_q1 | float | 1.5 | 2차 체적 점성 계수 |
| bulk_q2 | float | 0.06 | 1차 체적 점성 계수 |
| hgen | int | 0 | 호글래스 에너지 추적 (0/2) |
| rwen | int | 0 | 리블릿 에너지 추적 (0/2) |
| slnten | int | 0 | 슬라이딩 에너지 추적 (0/2) |
| rylen | int | 0 | 레일리 에너지 추적 (0/2) |

# 7. optimize rubber 명령과의 관계

stabilize explicit과 optimize rubber는 독립적이며 함께 사용 가능합니다. 일반적으로 matswap → optimize → stabilize 순서로 적용합니다.

| 구분 | optimize rubber | stabilize explicit |
| --- | --- | --- |
| 목적 | 고무 재료 특화 최적화 | 발산/불안정 해석 일반 안정화 |
| CONTROL_ACCURACY INN | INN=4 강제 | INN=2(Lv2)→4(Lv3) |
| CONTROL_ENERGY | 전체 활성화 | 전체 활성화 (Lv1) |
| CONTROL_TIMESTEP TSSFAC | 0.67 강제 | Lv7에서 0.67 |
| CONTACT SOFT/SBOPT | 대상 PID 한정 | 모든 contact 전체 적용 |
| IHQ 호글래스 | 없음 | Lv4: IHQ=4, Lv9: IHQ=6 |
| ERODE 침식 | 없음 | Lv11 (interactive 확인) |
| Q1/Q2 체적 점성 | 경고만 | Lv7: 1.5/0.06, Lv12: 2.0/0.10 |

# 권장 적용 순서 예시

# Step 1: matswap (재료 교환)

KooRemapper matswap matswap.yaml

# Step 2: optimize rubber (고무 특화 최적화)

KooRemapper optimize optimize.yaml

# Step 3: stabilize explicit (발산 방지 안정화)

KooRemapper stabilize stabilize.yaml

# 8. 예제 파일 목록 (examples/explicit/)

| 파일 | 설명 |
| --- | --- |
| level01.yaml | Lv 1: 에너지 진단 (비용 없음, 첫 번째 단계) |
| level02.yaml | Lv 2: 정확도 기반 (OSU=1, INN=2, ESORT) |
| level03.yaml | Lv 3: 시간 스텝 1 (TSSFAC=0.80, INN=4) |
| level04.yaml | Lv 4: 호글래스 1 (IHQ=4 FB stiffness) |
| level05.yaml | Lv 5: 쉘 안정화 (BWC=1, MITER=2, IRNXX=-2) / 쉘 없으면 skip |
| level06.yaml | Lv 6: 접촉 1단계 (SOFT=1, SBOPT=2, DEPTH=3) |
| level07.yaml | Lv 7: 시간 2 + 체적점성 (TSSFAC=0.67, Q1/Q2 설정) |
| level08.yaml | Lv 8: 접촉 2단계 (SOFT=2 pinball, DEPTH=5, NSBCS=5) |
| level09.yaml | Lv 9: 호글래스 최강 (IHQ=6 BB, QH=1.0) |
| level10.yaml | Lv10: 시간 3 (TSSFAC=0.60, NSBCS=2) |
| level11.yaml | Lv11: 침식 활성화 (ERODE=11, ENMASS=2) ⚠물리 변경 |
| level12.yaml | Lv12: 최대 보수 (TSSFAC=0.50, Q1=2.0/Q2=0.10) |
| full_manual.yaml | 전체 옵션 직접 지정 모드. 모든 키 설명 주석 포함. |
| explicit_stabilization_guide.docx | 이 문서 |